建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称 年产 6500 万平方米防水卷材、20000 吨防水砂浆项目

建设单位      中油佳汇新材料科技泰州有限公司

二0二三年十二月

建设单位法人代表：             （签字）

项 目 负 责 人：

报 告 编 写 人：

| 建设单位：中油佳汇新材料科技泰州有限公司 | 编制单位： |
| --- | --- |
| 电话：18952616799 | 电话： |
| 传真：--- | 传真： --- |
| 邮编：225200 | 邮编： |
| 地址：泰州市医药高新区滨江工业园区润河路 16 号 | 地址： |

表一

| 建设项目名称 | 年产6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 中油佳汇新材料科技泰州有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 泰州市医药高新区滨江工业园区润河路16号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 防水卷材 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 6500万平方米防水卷材 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 6500万平方米防水卷材 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022年3月 | 开工时间 | 2022年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年8月 | 验收现场监测 时间 | 2023.09.06-2023.09.07；2023.09.14-2023.09.15；2023.11.08-2023.11.09 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 泰州医药高新区（高港区）行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏易测环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 50000万元 | 环保投资总概算 | 560万元 | 比例 | 1.12% |
| 实际总投资 | 45000万元 | 环保投资总概算 | 500万元 | 比例 | 1.12% |
| 验收监测依据 | （1）中华人民共和国国务院682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年7月16日； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； - 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号） - 《关于转发国家环保总局〈关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知〉的通知》（苏环控[2000]48号）； - 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）； （7）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》苏环办[2018]34号（2018年1月26日）； （8）《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》（苏环规[2015]3号）； - （9）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）； （10）《中油佳汇新材料科技泰州有限公司年产 6500 万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆项目》，江苏易测环境科技有限公司，2022年3月； （12）《关于<中油佳汇新材料科技泰州有限公司年产6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆项目环境影响报告表>审批意见》泰高新行审批〔2022〕59号。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | （1）废气 本项目大气污染物非甲烷总烃、颗粒物、苯并芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表3标准；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监测点浓度应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中“特别排放限值”标准；天然气燃烧时产生的 SO2、NOx、颗粒物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值，其中NOx执行《长三角地区 2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》文件要求。具体标准值见表1-1，表1-2。 表1-1 大气污染物排放标准 污染物; 有组织; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 监控点; 厂界标准值（mg/m³）. 沥青烟; 20; 周界外浓度最高点; 生产装置不得有明显的无组织排放; 大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）. 苯并芘; 3×10-4; 8×10-6. 粉尘; 20; 0.5. 非甲烷总烃; 60; 4. NOx; 50; -; 长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案. SO2; 50; -; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 烟尘; 20; -. 表1-2厂区内挥发性有机物无组织排放标准 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水 项目无生产废水，项目产生的生活污水排放执行凯发新泉水务（泰州）有限公司接管标准，凯发新泉水务（泰州）有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准具体标准限值见下表： 表 2项目废水排放标准 单位：mg/L 序号; 排放口编号; 污染物种类; 接管标准; 排放标准. 名称; 浓度; 名称; 浓度. 1; DW001; pH值; 凯发新泉水务（泰州）有限公司接管标准; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6-9. 2; COD; 500mg/L; 50mg/L. 3; SS; 220mg/L; 10mg/L. 4; NH3-N; 35mg/L; 5（8）mg/L. 5; TP; 3mg/L; 0.5mg/L. （3）噪声 本次验收厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准具体执行情况见表3。 表3 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行标准; 厂界外声环境功能区类别; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3; 65; 55. （4）固体废物 本次验收固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |

# 表二

2.1工程建设内容 项目名称：年产6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆项目（一期）； 项目性质：新建； 项目内容：中油佳汇新材料科技泰州有限公司是一家从事新型防水材料、防腐材料、建筑保温 材料、建筑机械设备的研发、销售及技术推广服务；化工原料及产品（不含危险化学品）、建筑材料、沥青（不含危化品）销售的有限责任公司。该公司为满足市场需要，在泰州滨江工业园江苏佳诚包装材料有限公司东侧、润河路北侧、复元港南侧、润江路西侧地块54600m2建设年产6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆项目（一期）（重新报批）；项目建成后，形成年产2000万平方米弹性体改性沥青防水卷材、4000万平方米自粘防水卷材、500万平方米高分子防水卷材及20000吨防水砂浆的生产能力。 中油佳汇新材料科技泰州有限公司“年产6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆项目（一期）”环保手续见表2.1-1，本验收项目基本信息见表2.1-2，建设项目情况见表2.1-3，项目工程表2.1-4，主要工艺设备见表2.1-5。 # 表2.1-1环保手续一览表 序号; 项目名称; 审批单位及时间; 竣工验收情况; 备注. 1; 年产6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆项目（一期）; 泰州医药高新区（高港区）行政审批局2022年8月; 一期项目已建成; --. 表2.1-2项目基本信息表 内容; 基本信息. 项目名称; 年产6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆项目（一期）. 建设单位; 中油佳汇新材料科技泰州有限公司. 行业类别; [C3033] 防水建筑材料制造. 建设性质; 新建. 建设地点; 泰州市医药高新区滨江工业园区润河路16号. 劳动定员; 本项目员工70人. 工作制度; 项目每天工作16h，年工作300天，年运行4800h。. 总投资/环保投资; 45000万元/500万元. 占地面积; 建筑面积54600m2. 表2.1-3 项目情况一览表 项 目; 执行情况. 环 评; 江苏易测环境科技有限公司编制. 环评批复; 泰州医药高新区（高港区）行政审批局. 项目开工建设时间; 2022年9月. 设计生产能力; 6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆. 实际生产能力; 6500万平方米防水卷材. 现场勘查工程实际建设情况; 环评项目一期已建设完成. 表2.1-4产品生产方案 - 序号; - 工程名称; - 产品名称; - 生产规模; - 年运行时间. 1; 年产6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆项目（一期）; 防水卷材; 6500万平方米; - 3600h. 表2.1-5 建设项目工程内容一览表 类别; 建设名称; 实际能力; 备注. 主体工程; 6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆; 6500万平方米防水卷材; 一期项目. 公用 工程; 给水; 5658m3/a; 5658m3/a; 同环评. 排水; 840m3/a; 840m3/a; 同环评. 供电; 1118.52万kW ·h/a; 1118.52万kW ·h/a; 同环评. 环保工程; 废水处理装置; 接管至凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理; 接管至凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理; 同环评. 废气处理装置; 搅拌废气、成型废气、沥青罐废气、蓄热式焚烧炉天然气燃烧废气; 干式过滤+蓄热式焚烧炉+25m排气筒FQ-1; 搅拌废气、成型废气、沥青罐废气、蓄热式焚烧炉天然气燃烧废气、危废仓库废气; 危废仓库废气经一级活性炭处理后并入“电普+干式过滤+RTO燃烧”+25m排气筒FQ-1; 废气处理工艺由“干式过滤+蓄热式焚烧炉”变为“电普+干式过滤+RTO燃烧”. 挤出废气、成型废气; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒FQ-2; 挤出废气、成型废气; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒FQ-2; 同环评. 导热油炉天然气燃烧废气; 15m排气筒FQ-4; 导热油炉天然气燃烧废气; 低氮燃烧器+15m排气筒FQ-4; 同环评. 表2.1-6 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 环评数量; 实际数量; 备注. 1; 搅拌釜; 立式13m3; 6; 6; 同环评. 2; 搅拌釜; 立式11m3; 16; 16; 同环评. 3; 胶体磨; 23m3/h; 4; 4; 同环评. 4; 成型生产线; 有胎; 2; 2; 同环评. 5; 成型生产线; 无胎; 1; 1; 同环评. 6; 高分子卷材生产线; TPO（设计能力500万平方米/年）; 1; 1; 同环评. 7; 高分子卷材生产线; PE&PVC（设计能力500万平方米/年）; 1; 1; 同环评. 8; 高分子卷材涂胶线; 20m3/h; 1; 1; 同环评. 9; 无重力搅拌机; -; 1; 1; 同环评. 10; 自动包装线; 3-5吨; 1; 1; 同环评. 11; 叉车; 300m3/h; 5; 5; 同环评. 12; 冷却水塔; -; 2; 2; 同环评. 13; 导热油炉; 300万大卡/小时; 2; 2; 同环评. 14; 地磅; 80吨; 1; 1; 同环评. 15; 沥青软化点仪; -; 2; 2; 同环评. 16; 沥青针入度仪; -; 2; 2; 同环评. 17; 沥青延度仪; -; 2; 2; 同环评. 18; 不透水仪; DTS-A型; 4; 4; 同环评. 19; 拉力机; -; 2; 2; 同环评. 20; 低温试验箱; -; 3; 3; 同环评. 21; 烘箱; -; 3; 3; 同环评. 22; 萃取器; -; 2; 2; 同环评. 23; 溶体流动速率仪; -; 1; 1; 同环评. 24; 自动冲片机; -; 1; 1; 同环评. 25; 沥青标准粘度机; -; 1; 1; 同环评. 26; 持粘测定仪; -; 2; 2; 同环评. 27; 实验室用电动搅拌 器; -; 12; 12; 同环评. 28; 数显分析天平; -; 4; 4; 同环评. 29; 真空玻璃干燥器; -; 1; 1; 同环评. 30; 疝灯实验机; -; 1; 1; 同环评. 31; 闪点燃点仪; -; 2; 2; 同环评. 32; 固液两用密度仪; -; 1; 1; 同环评. 33; 抗冲击试验仪; -; 1; 1; 同环评. 2.2原辅材料消耗及水平衡 1、原辅材料消耗 项目主要原辅材料见表2.2-1。 表2.2-1 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 产品; 原辅材料名称; 设计年用量（t/a）; 实际年用量（t/a）; 备注. 1; 弹性体改性沥青防水卷材; 沥青; 28500t; 28500t; 同环评. 2; 改性剂; 1500t; 1500t; 同环评. 3; 滑石粉; 8000t; 8000t; 同环评. 4; SBS; 2000t; 2000t; 同环评. 5; 聚酯胎; 2千万m2; 2千万m2; 同环评. 6; PE膜; 1千万m2; 1千万m2; 同环评. 7; PET膜; 1千万m2; 1千万m2; 同环评. 8; 自粘防水卷材（无胎）; 沥青; 28500t; 28500t; 同环评. 9; 改性剂; 1500t; 1500t; 同环评. 10; 滑石粉; 8000t; 8000t; 同环评. 11; SBS; 2000t; 2000t; 同环评. 12; 硅油PET膜; 2千万m2; 2千万m2; 同环评. 13; 高分子防水卷材; TPO; 5000t; 5000t; 同环评. 14; PVC; 2000t; 2000t; 同环评. 15; 填充料; 500t; 500t; 同环评. 16; PE; 2500t; 2500t; 同环评. 17; 石英砂; 500t; 500t; 同环评. 18; 热熔压敏胶; 300t; 300t; 同环评. 19; 实验室; 丙三醇; 2000mL; 2000mL; 同环评. 20; 三氯乙烯; 800mL; 800mL; 同环评. 21; 冷冻液; 600mL; 600mL; 同环评. 22; 导热油炉; 导热油; 50t; 50t; 同环评. - 原材料理化性质 - 表2.2-2 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理特性. 1; 沥青; 外观与性状：黑色液体，半固体或固体。沸点(℃)：<470，相对密度(水=1)：1.15-1.25。闪点(℃)：204.4，引燃温度(℃)：485，爆炸下限%(V/V)：30(g/立方厘米)。溶解性：不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠。; 遇明火、高热可燃; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。健康危害：本品对限晴、皮肤和呼吸道有刺激性，有毒性。环境危害：对大气造成污染，燃烧时冒黑烟，放出有毒气体。. 2; 改性剂; 沥青专用油，外观为咖啡色/绿色，耐高温、耐低温，闪点高、安全性高。; -; -. 3; SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）; SBS为白色或微黄色多孔圆条或圆片形颗粒，相对密度0.92~0.95。SBS具有优良的拉伸强度、弹性和电性能，永久变形小，屈挠和回弹性好，表面摩擦大。SBS溶于甲苯、二氯甲烷、二氯乙烷等或与溶剂汽油等组成的混合溶剂，不溶于水、乙醇、溶剂汽油、醋酸乙酯、丙酮、环已烷等; 可燃; 无臭无毒. 4; 滑石粉; 滑石主要成分是滑石含水的硅酸镁，分子式分子结构图为Mg3[Si4O10](OH)2。滑石属单斜晶系。晶体呈假六方或菱形的片状，偶见。通常成致密的块状、叶片状放射状、纤维状集合体。无色透明或白色，但因含少量的杂质而呈现浅绿、浅黄、浅棕甚至浅红色，解理面上呈珍珠光泽。硬度1，比重2.7-2.8。; -; 滑石粉用于医药、食品行业的添加剂。具有无毒、无滑石粉味、口味柔路光滑度强特点，因此可以食用，但使用过量或长期食用有致癌性。. 5; 丙三醇; 透明无色，粘性液体。熔点/凝固点(℃)：18.17，沸点(℃)：290，闪点(℃)：199，爆炸极限［％（体积分数）］：空气中2.6%～11.3%。; 可燃; 经口：LD50：12.6g/kg. 6; 三氯乙烯; 无色透明液体，有似氯仿的气味，熔点/凝固点(℃)：-37，沸点(℃)：87，自燃温度(°C）：410，闪点(℃)：90，爆炸极限［％（体积分数）］：空气中7.9%～100%，不溶于水，溶于乙醇、乙醚，可混溶于多数有机溶剂。; 可燃; 无资料. 7; 冷冻液; 主要成分：乙二醇50%~55%、苯甲酸钠0.5%~2%，硼砂1%~1.5%。红色液体，沸点(℃)：108，相对蒸气密度（空气=1）：1.08，熔点(℃)：145~155，可与水混溶。; 易燃; LD50：11400mg/kg. 8; 导热油; 深度加氢精制物和添加剂的混合物，室温下琥铂色液体，矿物油特性的气味，沸点＞280℃，闪点216℃，自燃温度＞320℃。; 易燃; 经口：LD50＞5000mg/kg. 9; 热熔压敏胶; 苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物15-40%，石油树脂25-60%，矿物油20-35%，抗氧化剂0.2-2%。黄色固体块状，轻微气味，不燃不爆，软化点：103℃，比重(水＝1)：0.94，固形份(wt%)：100%，无气体释放。; 不燃; 无资料. - 水平衡 - 本项目实际水量平衡图见图2.2-1。 - 图2.2-1 本项目实际水平衡图 单位t/a - 2.3主要工艺流程及产污环节 - 公司生产工艺 ## （1）弹性体沥青/自粘防水卷材（有胎）生产工艺流程 图2.3-1 弹性体沥青/自粘防水卷材（有胎）工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 弹性体改性沥青防水卷材与自粘防水卷材的有胎生产工艺、原料基本相同(除了覆膜工序弹性体改性沥青防水卷材使用PE膜，自粘防水卷材采用硅油PET膜外，其他均相同)本项目共用2条有胎生产线。 搅拌釜：生产时，将沥青储罐的沥青和改性剂储罐储存的改性剂通过泵和管道打入搅拌釜中并升温（盘管间接加热，热源由导热油炉供给）至170℃。在搅拌釜中加入适量SBS、滑石粉充分混合搅拌。此工序产生的主要污染物为搅拌废气G1-1、噪声N。 胶体磨：经过10min搅拌软化，充分混合后，泵入胶体磨进行过滤研磨和均化，经过30min的研磨，研磨和均化基本完成，该研磨过程在密闭空间进行。此工序产生的主要污染物为噪声N。 辊压成型：研磨后的混合样通过成型机辊压至聚酯胎上，此工序产生的主要污染物为成型废气G1-2。 冷却：辊压成型后即进入冷却装置进行冷却，间接冷却，冷却水槽中的水循环使用定期添加（池内沉渣定期打捞），冷却水温为 20-30℃。冷却后的卷材表面沾有少量水分，采用压缩空气进行吹扫加速水分蒸发，以便后续工序进行。冷却水循环使用不外排。 覆膜：利用覆膜装置将PE膜（自粘卷材为硅油 PET 膜，方便撕下）覆在中间产品的另一面，覆膜温度约70℃。覆膜在密闭工作间进行。 冷却：覆膜后进行冷却定型，采用辊筒冷却机（辊筒内为间接循环冷却水，冷却温度约为20℃)，然后进入贮存架。 压芘：两面PE膜的卷材需要根据订单要求压纹，压纹采用带纹路的辊轴。 储毡停留、收卷：压芘后卷材通过调偏装置进入停留机，储毡停留20分钟，按需要长度裁切并卷绕打包。此工序产生的主要污染物为噪声N。 检验、成品、码垛入库：卷材经收卷后即成成品卷材，经检测合格后塑封，并由自动码垛机入库。该工序会产生不合格品S1-1。 （2）自粘防水卷材（无胎）生产工艺流程 图2.3-2 自粘防水卷材（无胎）工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 搅拌釜：生产时，将沥青储罐的沥青和改性剂储罐储存的改性剂通过泵和管道打入搅拌釜中并升温（盘管间接加热，热源由导热油炉供给）至170℃。在搅拌釜中加入适量SBS、滑石粉充分混合搅拌。此工序产生的主要污染物为搅拌废气G2-1、噪声N。 胶体磨：经过10min搅拌软化，充分混合后，泵入胶体磨进行过滤研磨和均化，经过30min的研磨，研磨和均化基本完成，该研磨过程在密闭空间进行。此工序产生的主要污染物为噪声N。 辊压成型：研磨后的混合样通过成型机辊压至PET膜上，此工序产生的主要污染物为成型废气G2-2 冷却：辊压成型后即进入冷却装置进行冷却，间接冷却，冷却水槽中的水循环使用定期添加（池内沉渣定期打捞），冷却水温为20-30℃。冷却后的卷材表面沾有少量水分，采用压缩空气进行吹扫加速水分蒸发，以便后续工序进行。冷却水循环使用不外排。 覆膜：利用覆膜装置将PE膜（自粘卷材为硅油PET膜，方便撕下）覆在中间产品的另一面，覆膜温度约70℃。覆膜在密闭工作间进行。 冷却：覆膜后进行冷却定型，采用辊筒冷却机（辊筒内为间接循环冷却水，冷却温度约为20℃)，然后进入贮存架。 收卷：压芘后卷材通过调偏装置进入停留机，按需要长度裁切并卷绕打包。此工序产生的主要污染物为噪声N。 检验、成品：卷材经收卷后即成成品卷材，经检测合格后塑封，并由自动码垛机入库。该工序会产生不合格品S2-1。 （3）高分子防水卷材生产工艺流程 图2.3-3 高分子防水卷材工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： PVC、PE、TPO高分子防水卷材生产工艺基本一致，仅原料不一致：PVC防水卷材生产过程中，干燥后需要加入20%填充料(500t/a)，其他高分子卷材(PE、TPO)无此工序，本项目设置有两条高分子防水卷材生产线，TPO一条，PVC、PE共用一条； 干燥：原料（PVC/PE/TPO）通过干燥机(电加热、80℃)烘干后进入搅拌装置。 搅拌：生产时，在混料机中加入适量填充料充分混合搅拌，滑石粉采用螺旋输送自动密闭加入。此工序产生的主要污染物为噪声N。 挤出机：与填充料混合均匀后投入挤出机，190℃加热挤出。此工序产生的主要污染物为挤出废气G3-1、噪声N。 三辊成型：混合样通过三辊成型机定型，此工序产生的主要污染物为成型废气G3-2、噪声N。 冷却：辊压成型后即进入冷却装置进行冷却，间接冷却，冷却水槽中的水循环使用定期添加（池内沉渣定期打捞），冷却水温为20-30℃。冷却后的卷材表面沾有少量水分，采用压缩空气进行吹扫加速水分蒸发，以便后续工序进行。冷却水循环使用不外排。 涂胶：在设备的胶槽里有个滚轴装置，在动作时会转动将胶槽里的胶先涂满整个滚轴，同时有一块刮板将滚轴面的胶刮均匀，当被粘着面接触到转动的辊面上便会均匀地占满胶，涂胶温度为150℃。此工序产生的主要污染物为涂胶废气G3-3、噪声N。 覆膜、撒砂：利用覆膜装置将PE膜（自粘卷材为硅油PET膜，方便撕下）覆在中间产品的另一面，覆膜温度约70℃。覆膜在密闭工作间进行。底面由撒砂装置自动均匀适量地撒砂胎体表面，多余砂料可自动回收。此工序产生的主要污染物为撒砂粉尘G3-4、噪声N。 冷却：覆膜后进行冷却定型，采用辊筒冷却机（辊筒内为间接循环冷却水，冷却温度约为20℃)，然后进入贮存架。 储毡停留、收卷：压芘后卷材通过调偏装置进入停留机，储毡停留20分钟，按需要长度裁切并卷绕打包。 检验、成品、码垛入库：卷材经收卷后即成成品卷材，经检测合格后塑封，并由自动码垛机入库。该工序会产生S3-1不合格品。 （5）电脑沥青软化点测定仪 A.将两个试样小心放入试验仪的两个试样环中，再放入钢环定位架上。 B.将两只钢球定位器罩在两只试样环上，并把两只钢球放于试样的中央。 C.向烧杯内加入800ml溶液，溶液面略低于立杆的深度标记处。 D.把磁力搅拌子放至烧杯底部中间位置。 E.打开电源开关，开始试验。递增计时仪器自动控制升温，三分钟后，使升温速率 为 5±℃/分钟，当温度升至一定程度，沥青试件会下落，用眼观察，当试件落到底板时， 按一下结果键，记录软化点温度值。 F.仪器严禁无溶液工作。 G.仪器测试过程中，搅拌子的转速应调到合适的位置上，开始加热时转速可快一些，当温度接近软化点温度时转速要调到很慢，甚至停止转动，以保证测试结果的准确。 H.试验结束，清洁试验仪器，做好试验记录。 （6）全自动数显沥青针入度仪 A.将预先脱水的试样加热熔化，加热温度不高于试样估计软化点90℃，时间不能超过30分钟，充分搅拌，过滤后注入盛样皿。放置于15-30℃的室温中冷却1小时，冷却时应注意不应有灰尘落入，然后置于恒温水槽（25℃±0.5℃)保温1-1.5小时。水面高于试样表面10mm以上。 B.水槽加入规定数量的清水，连接好加热器（加热管不能干烧），将感温探头置于水槽中，接通电源，检查仪器运转是否正常。设定温度25℃，调节调速旋钮，使搅拌转子自由转动。针入度传感器每次试验拉出长度在两刻度线之内。固定传感器的上紧螺丝不要太紧，防止传感器变形损坏。 C.调整针入度仪，使针尖和试样刚好接触时，按一下试验按钮，针杆自动落下，针入度值窗口显示针入深度，到规定时间后，自动停止，此时显示的就是该试样的针入度值。每次试验前均要检查并调节玻璃水槽内温度。重复试验时，针杆上推至原位，重复以上步骤即可。 D.同一试样重复试验至少三次，每次针入点相互距离及盛样皿边缘的距离不得少于10mm，各次试验结果的平均值即为此试样的结果。 E.试验结束，将仪器各部擦洗干净，放于通风干燥地方。标准针用浸有有机溶剂的棉芘或布擦净，再用棉芘或布擦干。记录好试验记录。 （7）自动控温沥青延度仪 A.检查试验仪器是否完好。将涂有隔离剂的玻璃板、金属板和试模（内侧）拼装好。 B.将沥青试样加热熔化，脱水，搅拌至无气泡，滤筛，缓缓注入模中（高出试模）。 C.冷却30分钟，放入25±1℃的水温保温1小时，用刀将高出试模的沥青刮去。 D.将试模（连同玻璃杯、金属板）一同浸入水温25±1℃的水槽，恒温1小时，水面距试件表面不少于15mm。将试模两端孔分别套在延度仪的滑动板和固定板柱上，使滑动板上的指针到“0”位置，水温保持在25±1℃。 E.开动延度仪的电机，沥青细丝浮于水面加酒精，沉入槽底加食盐，使细丝始终与试模在同一平面进行试验。 F.试件拉断时，记录滑动板指针所指标尺上的读数（m），即为试样的延度值。 G.重复三次，取平均值。 （8）DTS-A 型电动不透水仪 A.在使用前根据试件要求把压力表调整好。 B.使用时先用内六角扳手把三个透水盘的压板松开卸下，把注水口的螺母拧开，把放水阀关紧，从注水口慢慢灌入清水口容器的2/3处分别拧开阀门1、2、3（0为放水阀）。中间的水孔冒出水来，溢满透水盘为止，然后把注水口盖子拧紧。 C.把被测试件放在透水盘胶垫上面，再把试件压板放在被测试件上面均匀用力拧紧螺丝。 D.根据试验要求设定好时间，把设定值可以移位+-键设定数值，窗口显示四个时间值，数值为分钟设好试验时间，最后按设定键退出。 E.插上电源插头，按启动开关，气泵开始往容器内注入压力气体，此时加压指示灯亮。 F.到压力上限时自动停止加压，此时恒压灯亮，按规定时间试验完成后，拧开放水阀把水放出，卸掉压力，再松开螺丝，取下压板试件，试验完毕。 G.每次试验完毕把透水盘里的剩余水分擦净，涂抹防锈油。 （9）石油凝点试验器 A.在干燥、清洁的试管中注入试样，使液面达到环形标线处。用软木塞将温度计固定在试管中央，使水银柱距离管底8～10mm。 B.装有试样和温度计的试管，垂直地浸在50±1℃的水浴中，直至试样的温度达到50±1℃为止。 C.从水浴中取出装有试样和温度计的试管，擦干外壁，用软木塞将试管牢固地装在套管中，试管外壁与套管内壁距离要处处相等。装好的仪器垂直地固定在支架的夹子上，在室温中静置冷却试样到35±5℃，然后将 这套仪器放入石油凝固点测定仪中。石油凝固点测定仪的温度应比试样的预期凝点低7～8℃。当试样温度冷却到预期的凝点时，将浸在石油凝固点测定仪中的仪器倾斜45°，并保持1min，但仪器的试样部分仍然要浸没在石油凝固点测定仪中。然后，从石油凝固 点测定仪中小心取出仪器，迅速地用工业乙醇擦试套管外壁，垂直放置仪器并透过套管观察试管里面的液面是否有移动的迹象。 D.当液面位置有移动时，从套管中取出试管，并将试管重新预热至试样达50±1℃，然后用比上次试验温度低4℃或其他更低的温度重新进行测定，直至某试验温度时能使液面位置停止移动为止。 E.当试样液面的位置没有移动时，从套管中取出试管，并将试管重新预热至试样达50±1℃，然后用比上次试验温度高4℃或其他更高的温度重新进行测定，直至某试验温度能使液面位置有了移动为止。 F.找出液面位置从移动到不移动或不移动到移动的温度范围之后，采用比移动的温度低2℃，或采用比不移动的温度高2℃，重新进行试验。如此重复试验，直至确定某 试验温度能使试样的液面不移动而提高2℃又能使液面移动时，取使液面不移动的温度，作为试样的凝点。 G.试样的凝点必须进行重复测定。第二次测定时的开始试验温度，要比上次所测出凝点高2℃。 （10）熔体流动速率测试仪 A.装入口模。从料筒的上端口装入口模，并用装料杆将其压到与口模挡板接触为止，将活塞杆(组合件)从料的上端口放入料筒中。 B.打开控制面板上的电源开关，电源指示灯亮，液晶显示屏显示。 C.点击键盘上的“菜单”键，进入设置试验参数的界面，开始对“刮料时间、取样段数、测试温度、所加砝码(加载负荷)”几个参数进行设置，每一个参数的设定都需回车键确认； D.点击菜单，返回试验主页，按启动，仪器开始升温，当温度达到设定值后恒温至少15分钟。 E.带上手套(防止烫伤)取出活塞杆，将事先准备好的试样(需120℃，烤2小时以上)用装料斗和料杆逐次装入并压实在料筒中，全过程要在1钟内完成装料重量约3-8克，压实到位为准。 F.将活塞杆重新放入料筒中，4分钟后，即可把标准规定的试验负荷(法砝)加到活塞杆上。 G.当活塞杆下降到标示环的下标记与料筒的上表面相平时，按开始健，刮料按所设定次数及取样时间间隔自动刮料(也可手动刮料，用秒表确定时间，按“旋转“键即可)。 H.当活塞杆的上标线达到料简顶面时停止刮料，丢弃有可见气泡的切段冷却后，将保留下的切段(至少3个)逐一称重准确到1mg，计算它们的平均质量如果单个称量值中的最大值和最小值之超过平均值的15%，则弃该组数据，并用新样品重做试验。 I.在试验主页输入平均值按回车键，仪器自动计算出熔体流动速率值并在界面主页显示出来按打印键打印试验报告，至此，试验完毕。 （11）闪点试验器 A.开始加热试验，使升温速度迅速地达到14℃/min-17℃/min待试样温度达到预期闪点前56℃时，调节加热器降低升温速度，以便在预期闪点前28时能使升温速度控制在5.5℃/min±0.5℃/min。 B.试样温度达到预期闪点前28℃时开始，每隔2℃按点火器按钮一次，使点火器的试焰沿试验杯口中心以150mm半径作弧水平扫过一次；从试验杯口的一边至另一边所经过的时间约1s。此时应确认点火器的试焰为直径4mm±0.8mm的火球，并位于试验杯口上方2.5m处（注：试验时不应对着试样杯呼气）。 C.当试样液面上最初出现一瞬即天的蓝色火焰，立即从温度计上读记温度，作为试样的闪点，注意勿将试焰四周的蓝白色火焰误认为是点火焰。 D.继续加热，保持试样升溢速度5.5C/min±05℃/min，并按上述操作要求用点火器点火试验。 E.当试样接触火立即着火，并能继续燃烧不少于5s时，停止加热，并读记温度计上的温度，作为试样的燃点。 F.同一试样至少平行试两次，两次测定结果的差值不超过重闭口点试复性试验允许差8℃时，取其平均值的整数作为试结果开口点定。 （12）全自动低温柔性试验仪 A.先将冷却槽放入低温箱内加上冷冻液《用丙烯二醇/水溶液（体积比1：1）低于-25度或低于-20度的乙醇/水混合物（体积比2：1）冷冻至所需要温度 B.然后将柔度仪两个圆轴的距离按试件调整，即弯曲轴直径2mm两倍试件的厚度，将试件放在弯曲轴和托架上，再放入已冷却的低温水槽内，并且试件上端在冷冻液面下10mm。全自动低温柔性试验仪将控制仪接通电源，根据标准中设置所规定的温度、时间，此时温度显示即冷却液中的温度，按一下启动键，当温度达到所设定温度时，时间开供应商河北大宏实验仪器有限公司始计时，达到所设置时间时，弯曲轴顶着试件以360mm/min的速度开始上升，当弯曲轴停止时，试验完成，检查试件有无裂纹。按下降键弯曲轴下降到起始点。 C.试验的矩形试件尺寸（150±1）mm×（25±1）mm，试件从试样宽度方向上均匀的裁取，长边在卷材的纵向，试件裁取时应距边缘不少于150mm，试件应从卷材的一边开始做连续的记号，同时标记卷材的上表面和下表面。去除表面的任何保护膜，适宜的方法是常温下用胶带粘在上面，冷却到接近假设的冷弯温度，然后从试件上撕去胶带，供应商河北大宏实验仪器有限公司另一方法是用压缩空气吹[压力约0.5Mpa（5bar），喷嘴直径约0.5mm]，假若上面的方法不能除去保护膜，用火焰烤，用少的时间破坏膜而不损伤试件。试件试验前应在（23±2）℃平板上放置至少4h，并且相互之间不能接触，也不能粘在板上。可以用硅纸垫，表面的松散颗粒用手轻轻敲打除去。 D.全自动低温柔性试验仪在开始试验前，两圆筒和弯曲轴之间的距离应按试件厚度调节，根据所作试样厚度选择相适应的弯曲轴，将弯曲轴放在两个圆筒之间的位置上。把温控仪的设定温度调至高于室内实际温度，开动控制器上升或下降开关，使弯曲轴和圆筒平行排列，Ф30mm和Ф50mm弯曲轴可高出两圆筒10—20mm。松开圆筒两面的罗丝，在弯曲轴和圆筒之间放入和试件相对应的定位板，然后上紧圆筒两面的罗丝，取下定位板。距离调好后，将试验装置放入试槽内。并且圆筒的上端在冷冻液下面约10mm，开动下降开关，使弯曲轴下降至停止位置。 （13）持粘性测试仪 A.水平放置持粘性测试仪，打开电源开关，并将砝码放置在吊架下方槽内。 B.不使用的工位可按开关键停止使用，重新计时可按开启/清零键。 C.除去胶粘带试卷最外层的3～5圈胶粘带后，以约300mm／min的速率解开试样卷（对片状试样也以同样速率揭去其隔离层），每隔200mm左右，在胶粘带中部裁取宽25mm，长约100mm的试样。除非另有规定，每组试样的数量不少于三个。 D.用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板，然后用干净的纱布将其仔细擦干，如此反复清洗三次。以上，直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后，不得用手或其他物体接触板的工作面。 E.在温度23℃±2℃，相对湿度65%±5％的条件下，按图2规定的尺寸，将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辊以约300mm/min的速度在试样上滚压。注意滚压时，只能用产生于压辊质量的力，施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定，如无规定，则往复滚压三次。 F.试样在板上粘贴后，应在温度23℃±2℃，相对湿度65%±5%的条件下放置20min。然后将试验。板垂直固定在试验架上，轻轻用销子连接加载板和砝码。整个试验架置于已调整到所要求的试验环境下的试验箱内。记录测试起始时间。 G.到达规定时间后，卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量，精确至0.1mm；或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的，以min为单位，小于1h的以s为单位。 H.试验结果处理试验结果以一组试样的位移量或脱落时间的算术平均值表示。 （14）数显粘度仪 A.准备被测液体，将被测液体置于直径不小于70mm，或平底容器中，正确控制被测液体的温度。（因温度的波动会直接影响粘度） B.将仪器的保护架，逆向旋入仪器下端头上。仔细调整仪器的水平，检查仪器的水准器气泡是否居中，保证仪器处于水平的工作状态。 C.参照量程表，选择适配的转子旋入转子连接头（向右旋装上，向左旋卸下）。 D.缓慢调节升降旋钮，调整转子在被测液体中的高度，直至转子的液体标志（凹槽中部）与液面相平。 E.测试液体时温度必须稳定（否则仪器读数有波动）以保持显示值的准确性。 F.关注测量值和满量值（张角）的百分比数值，当显示的数值过高或过低时，应变换转子或转速，使该数值处于20~85%之间为佳。 2.4工程变动情况 经现场核查，项目实际建设过程中发生以下变动： - 项目原环评中搅拌废气、成型废气、沥青罐废气、蓄热式焚烧炉天然气燃烧废气经收集后进入干式过滤+蓄热式焚烧炉+25m排气筒FQ-1改为经收集后由电普+干式过滤+RTO燃烧”+25m排气筒FQ-1排放； - 原环评中危废仓库废气经设置的气体导出口导出改完危废仓库废气经一级活性炭处理后并入电普+干式过滤+RTO燃烧”+25m排气筒FQ-1排放； - 原环评中废沥青油委托有资质单位处置，现改完废沥青油回用于生产。 - 项目变动后未增加污染物排放量，且项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，上述变动不属于《江苏省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）等文件所列举的重大变动事宜，属于一般变动，符合相关环境管理要求。

# 表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 - 本项目无生产废水，冷却用水循环使用不外排，主要为员工生活污水产生量为840t/a，接管至凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理。 - 水废水排放及治理设施见表3.1-1，废水监测点位图见图3.1-1。 - 表3.1-1 废水排放情况及防治措施 废水 类别; 污染因子; 废水量 t/a; 排放 规律; 环评/批复; 实际建设. 处理设施 排放去向; 处理设施 排放去向. 生活 污水; pH值、COD、氨氮、SS、总磷; 840; 间歇; 接管至凯发新泉水务（泰州）有限公司; 接管至凯发新泉水务（泰州）有限公司. 化粪池 凯发新泉水务（泰州）有限公司 生活污水 2.废气 - 项目搅拌、成型、沥青罐、蓄热式焚烧炉、危废库废气经电普+干式过滤+RTO燃烧+25m排气筒FQ-1排放；挤出、成型废气由二级活性炭吸附装置+15m排气筒FQ-2排放；导热油炉天然气燃烧配备了低氮燃烧器后由15m排气筒FQ-4排放。 表3.1-2 废气排放情况及防治措施 排放源; 污染物名称; 防治措施. 环评; 实际建设. 搅拌、成型、沥青罐、蓄热式焚烧炉、危废库; 沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃、粉尘、NOx、SO2、颗粒物; 干式过滤+蓄热式焚烧炉+25m排气筒FQ-1; 电普+干式过滤+RTO燃烧+25m排气筒FQ-1. 挤出、成型; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒FQ-2; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒FQ-2. 导热油炉天然气燃烧; NOx、SO2、烟尘; 低氮燃烧器+15m排气筒FQ-4; 低氮燃烧器+15m排气筒FQ-4. 3、噪声 项目主要噪声源为设备运行噪声，声源工作声级75-85dB(A)，声源设备8小时运行，为室内声源。通过选购低噪声设备、对设备设置减震垫、车间隔声、距离衰减等防治措施后，可实现达标排放。噪声排放及治理措施见表3.1-3 表3.1-3 建设项目噪声源强情况 序号; 污染源名称; 防治措施. 环评; 实际建设. 1; 机械设备; 合理布局、距离衰减、结构隔声等措施降噪; 合理布局、距离衰减、结构隔声等措施降噪. - 4、固废 ##### 本项目运营过程中产生的固废主要有以下几方面： ①原料包装袋 根据建设单位提供的资料，本项目原料包装袋产生量约为3.0t/a； ②不合格品 根据建设单位提供的资料，不合格品的产生量约为50t/a。 ③除尘器收尘 根据工程分析，本项目除尘器收集的粉尘产生量约32.183t/a； ④废沥青 本项目化验室检验过程中会产生废沥青，根据建设单位提供的资料，废沥青渣和油渣约5t/a； ⑤废包装材料 本项目实验室药剂使用过程中和应急处置时会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，包装材料产生量约为5t/a； ⑥废活性炭 本项目废活性炭产生量为13.7672t/a。 ⑦废过滤棉 本项目废气处理过程中会产生废过滤棉，根据建设单位提供的资料，过滤棉产生量约为10t/a。 ⑧废沥青油 RTO在运行过程中会有废沥青油产生，根据建设单位提供的资料，废沥青油产生量约为30t/a。 ⑨废导热油 本项目导热油锅炉需定期检测更换导热油，产生量为50t，更换周期为3-5年，产生后交由资质单位处理。 ⑩生活垃圾 本项目劳动定员70人，生活垃圾产生量按1.0kg/人 d计，可得生活垃圾产生量为21.0t/a。 ##### 表3.1-4本项目固体废物处置一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别及代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处置方式. 环评/初步设计的 要求; 实际建设. 1; 原料包装袋; 生产; 固态; 一般工业固废; 3; 3; 环卫清运; 环卫清运. 2; 不合格品; 检验; 固态; 50; 50; 回用于生产; 回用于生产. 3; 废沥青; 化验室; 固态; 危险废物; 5; 5; 有资质的单位处置; 有资质的单位处置. 4; 废包装材料; 实验室、 应急处置; 固态; 5; 5. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 13.7672; 13.7672. 6; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 10; 10. 7; 废沥青油; 废气处理; 液态; 30; 30; 有资质的单位处; 回用. 8; 废导热油; 检测; 液态; 50; 50; 有资质的单位处置; 有资质的单位处置. 8; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 生活垃圾; 21; 21; 环卫部门; 环卫部门. 3.2其他环保设施 本项目其他环保设施调查结果情况见表3.2-1。 表3.2-1 本项目其他环保设施调查表 调查内容; 执行情况. 环境风险防治设施; 符合规范. 在线监测装置; 环评未要求. “三同时”落实情况; 项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好地履行环境保护“三同时”执行制度。. 根据该项目现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况，具体见表3-1。 表3-1 项目污染物产生、防治措施、排放情况表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 防治措施; 治理效果. 大气污染物; 搅拌、成型、沥青罐、蓄热式焚烧炉、危废库; 沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃、粉尘、NOx、SO2、颗粒物; 电普+干式过滤+RTO燃烧+25m排气筒FQ-1; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；氮氧化物执行《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》文件要求. 挤出、成型; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒FQ-2; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 导热油炉天然气燃烧; NOx、SO2、烟尘; 低氮燃烧器+15m排气筒FQ-4; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）；氮氧化物执行《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》文件要求. 水污染物; 生活污水; pH值、COD、氨氮、SS、总磷; 接管进凯发新泉水务（泰州）有限公司; 接管进凯发新泉水务（泰州）有限公司. 电离和电磁辐射; 无. 固体废物; 一般工业固废; 原料包装袋; 环卫清运; 100%处置，不外排. 不合格品; 回用于生产. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门处理. 危险废物; 废沥青、废包装材料、废活性炭、废过滤棉、废导热油; 委托有资质单位处置. 废沥青油; 回用. 噪声; 生产车间; 生产设备; 设备选型时尽量选用低噪声设备。车间合理布局，尽量将高噪声设备置于车间中部。生产车间配备完好的隔声门窗，生产时保持门窗紧闭。加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声。; 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 其他; 无. 生态保护措施及预期效果： 项目运营期无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小，因此本项目运营期对周围环境的生态环境影响较小。.

# 表四

4.1建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1、建设项目环境影响报告表主要结论 综上所述，该项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地的规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目符合清洁生产要求，在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。环评结论主要摘录及建议见表4.1-1。 表4.1-1 环评结论主要摘录 主要环境影响及保护措施; 废气; 项目营运期沥青和自粘防水卷材生产中的研磨搅拌粉尘配备干式过滤，处理后与辊压成型废气一起，经干式过滤+蓄热式焚烧炉治理后通过1根25m高排气筒FQ-1排放；高分子防水卷材挤出、成型产生的有机废气和涂胶工序产生的有机废气经集气罩收集+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒FQ-2排放；高分子防水卷材的撒砂粉尘经设备自带的除尘器处理后，回用于生产，未捕集的废气在生产车间内无组织排放；防水砂浆生产粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒FQ-3排放；沥青储罐废气设管道收集，将产生的废气引入干式过滤+蓄热式焚烧炉治理后通过1根25m高排气筒FQ-1排放；导热油炉天然气燃烧废气配备了低氮燃烧器，通过8m高排气筒FQ-4排放；蓄热式焚烧炉天然气燃烧废气引入25m高排气筒FQ-1排放；危废暂存间废气根据苏环办(2019)327号文要求，在危废暂存间设置气体导出口。. 废水; 生活污水接管进凯发新泉水务（泰州）有限公司. 固废; 妥善处理固体废料。边角料、不合格品由企业回用，废包装袋由物资部门回收，生活垃圾由环卫部门处理，危险废物废活性炭委托有资质单位处理。所有固废，均不得外排。. 噪声; 落实噪声污染防治措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。. 总结论; 据此环评结论，在确保各类污染物长期稳定达标排放，不对周围环境产生影响的前提下，从环保角度看，中油佳汇新材料科技泰州有限公司在泰州市医药高新区滨江工业园区润河路16号从事年产6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆项目（一期）建设可行。你公司必须按照环评要求，认真执行“三同时”，并着重做好以下工作：(一)按“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”原则设计、建设项目给排水系统。项目营运期生活污水经化粪池预处理达接管标准后接管至凯发新泉水务(泰州)有限公司处理；循环冷却用水循环使用，定期补充。项目废水排放执行凯发新泉水务(泰州)有限公司接管标准，凯发新泉水务(泰州)有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1标准。(二)落实《报告表》提出的各类废气收集和处理措施，确保各类废气稳定达标排放，处理效率及排气筒高度应达到《报告表》提出的要求，采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放。项目营运期沥青和自粘防水卷材生产中的研磨搅拌粉尘配备干式过滤，处理后与辊压成型废气一起，经干式过滤+蓄热式焚烧炉治理后通过1根25m高排气筒FQ-1排放；高分子防水卷材挤出、成型产生的有机废气和涂胶工序产生的有机废气经集气罩收集+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒FQ-2排放；高分子防水卷材的撒砂粉尘经设备自带的除尘器处理后，回用于生产，未捕集的废气在生产车间内无组织排放；防水砂浆生产粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒FQ-3排放；沥青储罐废气设管道收集，将产生的废气引入干式过滤+蓄热式焚烧炉治理后通过1根25m高排气筒FQ-1排放；导热油炉天然气燃烧废气配备了低氮燃烧器，通过8m高排气筒FQ-4排放；蓄热式焚烧炉天然气燃烧废气引入25m高排气筒FQ-1排放；危废暂存间废气根据苏环办(2019)327号文要求，在危废暂存间设置气体导出口。本项目大气污染物苯并芘、颗粒物、沥青烟、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中标准；天然气燃烧时产生的SO₂、NOx、颗粒物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值要求，其中NOx执行《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》文件要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)标准。(三)项目营运期通过安装独立基础、减振、隔声等措施，减少噪声对周围环境的影响。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。(四)按照“减量化、资源化、无害化”处置原则，对各类固废分类收集、处理和处置。项目营运期废沥青、废包装材料、废过滤棉、废活性炭、废沥青油、废导热油委托有资质单位处置；除尘器收尘委托废品回收单位；原料包装袋、不合格品、生活垃圾委托环卫部门清运处置。. 2、审批部门审批决定 泰州医药高新区（高港区）行政审批局对本项目环境影响报告表批复详见附件，主要批复及落实情况详见表4.1-2。 表4.1-2 项目“环评审批”落实情况检查 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 厂区排水系统实行“雨污分流”，生活污水经生活污水预处理设施处理达标后送凯发新泉水务（泰州）有限公司集中深度处理; 生活污水经生活污水预处理设施处理达标后接管进凯发新泉水务（泰州）有限公司。. 2; 项目营运期沥青和自粘防水卷材生产中的研磨搅拌粉尘配备干式过滤，处理后与辊压成型废气一起，经干式过滤+蓄热式焚烧炉治理后通过1根25m高排气筒FQ-1排放；高分子防水卷材挤出、成型产生的有机废气和涂胶工序产生的有机废气经集气罩收集+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒FQ-2排放；高分子防水卷材的撒砂粉尘经设备自带的除尘器处理后，回用于生产，未捕集的废气在生产车间内无组织排放；防水砂浆生产粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后通过15m高排气筒FQ-3排放；沥青储罐废气设管道收集，将产生的废气引入干式过滤+蓄热式焚烧炉治理后通过1根25m高排气筒FQ-1排放；导热油炉天然气燃烧废气配备了低氮燃烧器，通过8m高排气筒FQ-4排放；蓄热式焚烧炉天然气燃烧废气引入25m高排气筒FQ-1排放；危废暂存间废气根据苏环办(2019)327号文要求，在危废暂存间设置气体导出口。本项目大气污染物苯并芘、颗粒物、沥青烟、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中标准；天然气燃烧时产生的SO₂、NOx、颗粒物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值要求，其中NOx执行《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》文件要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)标准; 项目营运期沥青和自粘防水卷材生产中的研磨搅拌粉尘配备干式过滤，处理后与辊压成型废气一起，经电普+干式过滤+RTO燃烧治理后通过1根25m高排气筒FQ-1排放；高分子防水卷材挤出、成型产生的有机废气和涂胶工序产生的有机废气经集气罩收集+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒FQ-2排放；高分子防水卷材的撒砂粉尘经设备自带的除尘器处理后，回用于生产，未捕集的废气在生产车间内无组织排放；沥青储罐废气设管道收集，将产生的废气引入电普+干式过滤+RTO燃烧治理后通过1根25m高排气筒FQ-1排放；导热油炉天然气燃烧废气配备了低氮燃烧器，通过8m高排气筒FQ-4排放；蓄热式焚烧炉天然气燃烧废气引入25m高排气筒FQ-1排放；危废暂存间废气接入电普+干式过滤+RTO燃烧通过1根25m高排气筒FQ-1排放。本项目大气污染物苯并芘、颗粒物、沥青烟、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中标准；天然气燃烧时产生的SO₂、NOx、颗粒物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值要求，其中NOx执行《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》文件要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)标准. 3; 合理厂区布置，选用低噪声设备，落实噪声控制措施，夜间不生产。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。; 各类机械设备产生的噪声，已采取有效减震降噪措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。. 4; 遵循“资源化、减量化、无害化”原则，落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。按照危险废物规范化管理的要求严格执行危险废物的各项法规和标准。生产过程中产生的固体废弃物做到分类收集、规范贮存、安全处置。; 各类固体废物均可妥善处置，不外排。. 经现场核查，项目建设地点、产品名称等建设内容均未发生变动。对照环办环评函﹝2020﹞688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，本项目无重大变动。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制 - 5.1监测分析方法 ### 5.1.1废水监测分析方法 表5.1-1水污染物监测方法 序号; 监测项目; 分析方法及方法来源. 1; pH值; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002. 2; 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009. 3; 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T11893-1989. 4; 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T11901-1989. 5; 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定 快速消解分 光光度法》HJ/T 399-2007. ### 5.1.2废气监测分析方法 1、监测分析方法 表5.1-2 监测分析方法 类别; 监测因子; 分析方法及方法来源. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》GB/T16157-1996及修改单. 二氧化硫; 《固定污染源废气 二氧化硫的测定定电位电解法》HJ57-2017. 氮氧化物; 《固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法》HJ693-2014. 沥青烟; 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法HJ/T45-1999. 苯并[a]芘; 固定污染源排气中苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法HJ/T40-1999. 无组织; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ1263-2022. 苯并[a]芘; 环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 HJ 956-2018. ### 5.1.3噪声监测方法 ### 表5.1-3噪声监测方法 监测项目; 分析方法及方法来源. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008. - 5.2监测仪器 - 项目监测所使用仪器情况见表5.2-1。 表5.2-1仪器情况一览表 序号; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器是否检定; 仪器检定期限. 1; 十万分之一电子天平; PWN85ZH; YQ031; 是; -. 3; 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪; ZR-3260D型; YQ088; 是; -. 4; 气相色谱仪; GC9790II; YQ037; 是; -. 5; 自动烟尘（气）测试仪（新08代）; 3012H-51; YQ093; 是; -. 6; 液相色谱仪; LC-20AT; HRJH/YQ-A012; 是; -. 9; 自动烟尘烟气综合测试仪; ZR-3260型; YQ059; 是; -. 10; 自动烟尘（气）测试仪（新08代）; 3012H-51; YQ023; 是; -. 11; 气相色谱仪; GC9790II; YQ037; 是; -. 12; 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922型; YQ060-1、YQ060-3、YQ060-4、YQ060-5; 是; -. 13; 噪声振动测量仪器; AWA6228-6; YQ019; 是. 14; 便携式pH计; PHB-5; YQ072; 是. 15; 多参数水质测定仪; 5B-6C（V8）; YQ070; 是. 16; 分析天平; FA1204; YQ001; 是. 17; 紫外可见分光光度计; TU-1900; YQ002; 是. - 5.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。样品的采集、运输、保存和分析按环保部《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；监测数据实行三级审核。 - 5.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；监测数据实行三级审核。 （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 - 5.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。

# 表六

验收监测内容 - 6.1废水 项目验收废水监测项目和频次见表6-1。 表6-1废水监测项目及频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水; 生活污水总排口; pH值、COD、氨氮、SS、总磷; 每天4次，连续2天. - 6.2废气 （1）无组织废气 本次验收监测对厂界颗粒物无组织排放浓度进行了监测，监测内容见表7-1。 表7-1 无组织废气监测内容一览表 类别; 点位; 环保设施及采样点位; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向001、下风向001-004; 厂界外浓度最高点; 沥青烟[1]、苯并芘、粉尘、非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 车间外; 非甲烷总烃. （2）有组织废气 本次验收对企业的排气筒出口进行了监测，监测内容见表7-2。 表7-2 有组织废气监测内容一览表 序号; 监测点布设位置; 监测项目; 监测频次. 1; FQ-1; 进口; 沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃、粉尘; 监测2天，每天采样3次. 2; 出口; 沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃、粉尘; 监测2天，每天采样3次. 3; FQ-1; 出口; NOx、SO2、颗粒物; 监测2天，每天采样3次. 4; FQ-2; 进口; 非甲烷总烃; 监测2天，每天采样3次. 5; 出口; 非甲烷总烃; 监测2天，每天采样3次. 6; FQ-4; 出口; NOx、SO2、烟尘; 监测2天，每天采样3次. - 6.3厂界噪声监测 项目验收厂界噪声监测项目和频次见表6-4。 表6-4噪声监测项目及频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 昼间等效（A）声级; 监测2天，每天昼天监测1次.

# 表七

- 7.2 验收监测结果 - 7.2.1废水 废水监测结果见表7.2.1-1。 表7.2.1-1废水监测结果 采样点; 污水排放口; 标准 限值. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值. 监测日期; 监测点位; 检测项目; 单位. 2023.09.06; 生活污水排放口; pH值; 无量纲; 6.8; 6.8; 6.7; 6.9; 6.8; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 15; 12; 14; 15; 14; 400. 悬浮物; mg/L; 167; 165; 161; 170; 165.75; 500. 氨氮; mg/L; 3.05; 2.95; 3.01; 3.22; 3.0575; 45. 总磷; mg/L; 0.55; 0.59; 0.53; 0.62; 0.5725; 8. 2023.09.07; 生活污水排放口; pH值; 无量纲; 6.7; 6.8; 6.7; 6.9; 6.775; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 11; 14; 13; 15; 13.25; 400. 悬浮物; mg/L; 168; 160; 164; 166; 164.5; 500. 氨氮; mg/L; 3.25; 3.74; 3.43; 3.15; 3.3925; 45. 总磷; mg/L; 0.49; 0.53; 0.56; 0.64; 0.555; 8. - 7.2.2废气 （1）无组织废气 2023年9月6日~7日对企业厂界无组织废气进行了采样监测，监测频次按照《监测方案》执行，监测结果与评价见表7.2.2-1。 表7.2.2-1 废气无组织排放监测结果及评价表（单位：mg/ m3） 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 采样频次; 最大值mg/m3; 执行标准 mg/m3; 评价 结果. 1; 2; 3. 厂界上风向Q1; 2023.09.06; 颗粒物; 0.243; 0.228; 0.257; 0.482; 0.5; 达标. 厂界下风向Q2; 0.436; 0.443; 0.48. 厂界下风向Q3; 0.451; 0.482; 0.462. 厂界下风向Q4; 0.427; 0.464; 0.448. 厂界上风向Q1; 非甲烷总烃; 0.26; 0.27; 0.22; 0.69; 4.0; 达标. 厂界下风向Q2; 0.63; 0.66; 0.62. 厂界下风向Q3; 0.58; 0.69; 0.6. 厂界下风向Q4; 0.59; 0.65; 0.68. 厂界上风向Q1; 2023.09.07; 颗粒物; 0.258; 0.238; 0.241; 0.462; 0.5; 达标. 厂界下风向Q2; 0.422; 0.433; 0.431. 厂界下风向Q3; 0.442; 0.458; 0.45. 厂界下风向Q4; 0.429; 0.462; 0.444. 厂界上风向Q1; 非甲烷总烃; 0.26; 0.27; 0.28; 0.6; 4.0; 达标. 厂界下风向Q2; 0.54; 0.54; 0.61. 厂界下风向Q3; 0.57; 0.57; 0.63. 厂界下风向Q4; 0.59; 0.6; 0.57. 表7.2.2-2 废气无组织排放监测气象参数表（单位：mg/m3） 上风向Q1. 日期; 2023.09.06; 2023.09.07. 气象参数; 序号; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 风速m/s; 1.0~1.2; 1.0~1.2; 1.0~1.2; 1.2~1.3; 1.2~1.3; 1.2~1.3. 风向; 东北; 东北; 东北; 东北; 东北; 东北. 气温℃; 28.7; 30.1; 31.5; 27.9; 29.0; 29.6. 湿度%; 49; 49; 49; 50; 50; 50. 气压kPa; 100.76; 100.55; 100.55; 101.77; 101.03; 101.03. 下风向Q2. 气象参数; 风速m/s; 1.0~1.2; 1.0~1.2; 1.0~1.2; 1.2~1.3; 1.2~1.3; 1.2~1.3. 风向; 东北; 东北; 东北; 东北; 东北; 东北. 气温℃; 28.8; 30.2; 31.8; 27.8; 29.2; 29.4. 湿度%; 49; 49; 49; 50; 50; 50. 气压kPa; 100.77; 100.81; 100.61; 100.89; 100.72; 100.87. 下风向Q3. 气象参数; 风速m/s; 1.0~1.2; 1.0~1.2; 1.0~1.2; 1.2~1.3; 1.2~1.3; 1.2~1.3. 风向; 东北; 东北; 东北; 东北; 东北; 东北. 气温℃; 28.7; 30.6; 31.7; 27.4; 29.5; 30.8. 湿度%; 49; 49; 49; 50; 50; 50. 气压kPa; 100.75; 100.43; 100.54; 101.56; 101.34; 101.12. 下风向Q4. 气象参数; 风速m/s; 1.0~1.2; 1.0~1.2; 1.0~1.2; 1.2~1.3; 1.2~1.3; 1.2~1.3. 风向; 东北; 东北; 东北; 东北; 东北; 东北. 气温℃; 28.6; 30.6; 32.1; 27.9; 29.7; 30.7. 湿度%; 49; 49; 49; 50; 50; 50. 气压kPa; 100.76; 100.71; 100.63; 100.91; 101.16; 101.03. 表7.2.2-3 废气无组织排放监测结果及评价表（单位：mg/ m3） 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 采样频次; 执行标准 mg/m3; 评价 结果. 1; 2; 3. 厂界上风向Q1; 2023.11.08; 苯并[a]芘; ND; ND; ND; 1.3; 达标. 厂界下风向Q2; ND; ND; ND. 厂界下风向Q3; ND; ND; ND. 厂界下风向Q4; ND; ND; ND. 厂界上风向Q1; 2023.11.09; 苯并[a]芘; ND; ND; ND; 1.3; 达标. 厂界下风向Q2; ND; ND; ND. 厂界下风向Q3; ND; ND; ND. 厂界下风向Q4; ND; ND; ND. 表7.2.2-4 废气无组织排放监测气象参数表（单位：mg/m3） 日期; 2023.11.08; 2023.11.09. 气象参数; 序号; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 风速m/s; 2.7; 2.8; 2.8; 3.1; 3.0; 3.0. 风向; 东南; 东南; 东南; 东南; 东南; 东南. 气温℃; 19.7; 19.3; 18.6; 20.3; 19.7; 19.1. 湿度%; 57.2; 58.3; 60.2; 58.2; 59.9; 61.4. 气压kPa; 101.83; 101.86; 101.94; 101.76; 101.79; 101.84. 表7.2.2-5 废气无组织排放监测结果及评价表（单位：mg/ m3） 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 采样频次; 执行标准mg/m3; 评价 结果. 1; 2; 3; 监控点处1h平均浓度值; 监控点处任意一次浓度值. 厂房外; 2023.09.06; 非甲烷总烃; 0.243; 0.228; 0.257; 6; 20; 达标. 厂房外; 2023.09.07; 非甲烷总烃; 0.258; 0.238; 0.241; 6; 20; 达标. 气象参数; 日期; 2023.9.6; 2023.9.7. 序号; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 风速m/s; 1.0~1.2; 1.0~1.2; 1.0~1.2; 1.2~1.3; 1.2~1.3; 1.2~1.3. 风向; 东北; 东北; 东北; 东北; 东北; 东北. 气温℃; 28.9; 30.3; 32.1; 28.1; 29.6; 30.1. 湿度%; 49; 49; 49; 50; 50; 50. 气压kPa; 100.71; 100.61; 100.55; 101.67; 101.56; 101.67. 由上表可见，企业厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准限值；企业厂界无组织废气沥青烟，沥青生产装置无明显的无组织排放（见附件4照片）满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准限值；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监测点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中“特别排放限值”标准。 （2）有组织废气 2023年9月6日~7日，2023年9月14日~15日，2023年11月8日~9日对企业的排气筒进行了采样监测。监测频次按照《监测方案》执行，监测结果及评价见下表。 表7.2.2-6 FQ-1排气筒进口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-1 进口. 2023.09.06; 2023.09.07. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 1.1310. 含湿量（%）; 2.88; 2.88; 2.88; 2.88; 2.85; 2.85. 烟气温度（℃）; 31.4; 31.8; 32.1; 28.8; 29.9; 30.6. 烟气流速（m/s）; 8.1; 7.9; 8.4; 8.3; 8.2; 8.4. 动压（Pa）; 56; 53; 59; 60; 58; 60. 静压（kpa）; -0.04; -0.04; -0.04; -0.04; -0.05; -0.04. 标干烟气流量（Nm3/h）; 28677; 27934; 29636; 33793; 33346; 34160. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 26.48; 25.49; 25.15; 26.15; 25.54; 27.37. 速率（kg/h）; 0.759; 0.712; 0.745; 0.774; 0.774; 0.814. 沥青烟; 浓度（mg/m3）; 48.4; 46.6; 45.2; 47.3; 48.2; 46.8. 速率（kg/h）; 1.39; 1.30; 1.34; 1.4; 1.4; 1.39. 表7.2.2-7 FQ-1排气筒进口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-1 进口. 2023.09.06; 2023.09.07. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 1.1310. 含湿量（%）; 2.88; 2.88; 2.88; 2.83; 2.83; 2.83. 烟气温度（℃）; 34.1; 34.5; 34.6; 32.8; 33.1; 33.6. 烟气流速（m/s）; 8.8; 8.5; 8.4; 8.8; 8.3; 8.7. 动压（Pa）; 65; 60; 60; 66; 58; 63. 静压（kpa）; -0.04; -0.04; -0.04; -0.05; -0.04; -0.04. 标干烟气流量（Nm3/h）; 30881; 29790; 29396; 30996; 29209; 30531. 粉尘; 浓度（mg/m3）; 45.9; 46.2; 47.3; 47.4; 45.9; 46.7. 速率（kg/h）; 1.42; 1.38; 1.39; 1.47; 1.34; 1.42. 表7.2.2-8 FQ-1排气筒进口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-1 进口. 2023.11.08; 2023.11.09. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 1.1310. 含湿量（%）; 2.7; 2.7; 2.7; 2.6; 2.6; 2.6. 烟气温度（℃）; 26.6; 26.1; 26.4; 25.3; 25.8; 25.0. 烟气流速（m/s）; 7.7; 7.7; 7.4; 7.9; 7.6; 7.8. 动压（Pa）; 51; 51; 48; 54; 50; 52. 静压（kpa）; -0.03; -0.04; -0.03; -0.04; -0.04; -0.04. 标干烟气流量（Nm3/h）; 27925; 27805; 27007; 28629; 27527; 28241. 苯并[a]芘; 浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 速率（kg/h）; --; --; --; --; --; --. 表7.2.2-9 FQ-1排气筒出口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-1 出口（电普+干式过滤+RTO燃烧）. 2023.09.06; 2023.09.07. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 1.131. 含湿量（%）; 1.85; 1.89; 1.88; 1.88; 1.88; 1.88. 烟气温度（℃）; 93.3; 95.1; 95.1; 92.7; 95.7; 96.5. 烟气流速（m/s）; 11.1; 11.1; 11.2; 10.8; 10.9; 11.2. 动压（Pa）; 87; 87; 88; 83; 83; 88. 静压（kpa）; 0; -0.06; -0.06; 0.03; 0.02; 0.03. 标干烟气流量（Nm3/h）; 33019; 32825; 33124; 32179; 32210; 33028. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 1.00; 1.04; 1.00; 1.06; 1.07; 1.03. 速率（kg/h）; 0.033; 0.0341; 0.0331; 0.0341; 0.0345; 0.034. 标准; 浓度mg/m3; 60. 速率（kg/h）; 3. 达标情况; 达标. 沥青烟; 浓度（mg/m3）; 1.1; 1.5; 1.3; 1.4; 1.2; 1.5. 速率（kg/h）; 0.0363; 0.0492; 0.0431; 0.0451; 0.0387; 0.0495. 标准; 浓度mg/m3; 20. 速率（kg/h）; 0.11. 达标情况; 达标. 表7.2.2-10 FQ-1排气筒出口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-1 出口（电普+干式过滤+RTO燃烧）. 2023.09.14; 2023.09.15. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 1.131. 含湿量（%）; 1.78; 1.78; 1.78; 1.76; 1.77; 1.77. 烟气温度（℃）; 97.1; 97.3; 97.3; 95.1; 96.5; 95.7. 烟气流速（m/s）; 10.8; 10.9; 10.4; 11.2; 11.8; 11.0. 动压（Pa）; 82; 83; 76; 88; 98; 85. 静压（kpa）; 0.03; 0.03; 0.01; 0.04; 0.04; 0.04. 标干烟气流量（Nm3/h）; 31829; 32107; 30628; 33197; 34840; 32548. 粉尘; 浓度（mg/m3）; 1.2; 1.4; 1.5; 1.1; 1.5; 1.2. 速率（kg/h）; 0.0382; 0.0449; 0.0459; 0.0365; 0.0523; 0.039. 标准; 浓度mg/m3; 20. 速率（kg/h）; 1. 达标情况; 达标. 表7.2.2-11 FQ-1排气筒出口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-1 出口（电普+干式过滤+RTO燃烧）. 2023.09.14; 2023.09.15. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 1.131. 含湿量（%）; 1.8; 1.8; 1.8; 1.9; 1.9; 1.9. 烟气温度（℃）; 93.2; 93.7; 97.3; 95.8; 95.4; 95.7. 烟气流速（m/s）; 10.1; 11.1; 11.5; 10.0; 10.3; 11.4. 动压（Pa）; 72; 87; 92; 71; 76; 91. 静压（kpa）; -0.06; -0.08; -0.09; -0.06; -0.08; -0.09. 标干烟气流量（Nm3/h）; 30219; 33038; 34001; 29728; 30757; 33752. 苯并[a]芘; 浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 速率（kg/h）; --; --; --; --; --; --. 标准; 浓度mg/m3; 2.0. 达标情况; 达标. 表7.2.2-12 FQ-1排气筒出口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-1 出口（电普+干式过滤+RTO燃烧）. 2023.09.14; 2023.09.15. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 1.131. 含湿量（%）; 1.82; 1.82; 1.80; 1.80; 1.80; 1.80. 含氧量（%）; 20.3; 20.4; 20.2; 20.4; 20.3; 20.2. 烟气温度（℃）; 91.3; 91.3; 91.8; 91.8; 91.9; 92.1. 烟气流速（m/s）; 11.1; 11.1; 11.1; 11.2; 11.2; 11.2. 动压（Pa）; 87; 87; 87; 89; 87; 89. 静压（kpa）; -0.07; -0.06; -0.06; -0.06; -0.06; -0.07. 标干烟气流量（Nm3/h）; 33110; 33146; 33150; 33363; 33329; 33378. NOx; 浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 标准; 浓度mg/m3; 50. 达标情况; 达标. SO2; 浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 标准; 浓度mg/m3; 50. 达标情况; 达标. 表7.2.2-13 FQ-1排气筒出口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-1 出口（电普+干式过滤+RTO燃烧）. 2023.09.14; 2023.09.15. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 1.131. 含湿量（%）; 1.78; 1.78; 1.78; 1.80; 1.83; 1.80. 烟气温度（℃）; 91.3; 92.4; 93.1; 91.8; 92.1; 92.4. 烟气流速（m/s）; 11.2; 11.2; 11.4; 11.2; 11.1; 11.0. 动压（Pa）; 89; 90; 92; 89; 87; 85. 静压（kpa）; -0.06; -0.06; -0.07; -0.07; -0.07; -0.07. 标干烟气流量（Nm3/h）; 33441; 33545; 33898; 33430; 33051; 32661. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; 2.1; 2.3; 2.0; 2.3; 2.4; 2.1. 速率（kg/h）; 0.0702; 0.0771; 0.0678; 0.0769; 0.0793; 0.0686. 标准; 浓度mg/m3; 20. 达标情况; 达标. 表7.2.2-14 FQ-2排气筒进口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-2 进口. 2023.09.14; 2023.09.15. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 0.5027. 含湿量（%）; 2.99; 2.99; 2.96; 2.78; 2.81; 2.81. 烟气温度（℃）; 25.1; 25.8; 26.8; 22.8; 23.3; 23.8. 烟气流速（m/s）; 2.0; 2.3; 2.2; 2.1; 2.2; 2.2. 动压（Pa）; 3; 5; 4; 4; 4; 4. 静压（kpa）; -0.01; 0; -0.01; 0; 0; 0. 标干烟气流量（Nm3/h）; 3215; 3656; 3526; 3415; 3554; 3545. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 23.18; 22.31; 22.45; 23.45; 22.08; 21.97. 速率（kg/h）; 0.0745; 0.0816; 0.0792; 0.0801; 0.0785; 0.0779. 表7.2.2-15 FQ-2排气筒出口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-2 出口（二级活性炭）. 2023.09.14; 2023.09.15. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 0.5027. 含湿量（%）; 2.8; 2.8; 2.8; 2.9; 3.0; 2.8. 烟气温度（℃）; 24; 26; 28; 23; 25; 28. 烟气流速（m/s）; 1.8; 2.0; 2.2; 2.3; 2.7; 2.1. 动压（Pa）; 3; 4; 4; 5; 6; 4. 静压（kpa）; -0.01; -0.02; -0.02; 0; 0; 0. 标干烟气流量（Nm3/h）; 3331; 3649; 3902; 3752; 4271; 3426. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 0.99; 1.00; 1.28; 1.14; 1.14; 1.25. 速率（kg/h）; 0.00295; 0.00324; 0.0044; 0.00428; 0.00487; 0.00428. 标准; 浓度mg/m3; 60. 速率（kg/h）; 3. 达标情况; 达标. 表7.2.2-16 FQ-4排气筒出口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-4 出口（低氮燃烧器）. 2023.09.06; 2023.09.07. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 0.5027. 含湿量（%）; 3.9; 3.8; 3.8; 3.7; 3.7; 3.7. 含氧量（%）; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.6. 烟气温度（℃）; 93; 92; 94; 95; 96; 96. 烟气流速（m/s）; 1.3; 1.7; 1.4; 1.5; 0.8; 1.5. 动压（Pa）; 1; 2; 1; 2; 0; 2. 静压（kpa）; -0.00; -0.02; -0.00; -0.0; -0.0; -0.00. 标干烟气流量（Nm3/h）; 1683; 2266; 1755; 1892; 1064; 1903. NOx; 浓度（mg/m3）; 28.2; 26.5; 29.0; 28.2; 29.9; 23.2. 速率（kg/h）; 0.055; 0.0702; 0.0597; 0.0624; 0.0372; 0.0514. 标准; 浓度mg/m3; 50. 达标情况; 达标. SO2; 浓度（mg/m3）; 11.9; 12.8; 11.1; 10.2; 11.9; 8.6. 速率（kg/h）; 0.0236; 0.034; 0.0228; 0.0227; 0.0149; 0.019. 标准; 浓度mg/m3; 50. 达标情况; 达标. 表7.2.2-17 FQ-4排气筒出口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-4 出口（低氮燃烧器）. 2023.09.06; 2023.09.07. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 0.5027. 含湿量（%）; 3.9; 3.8; 3.8; 3.8; 3.8; 3.7. 烟气温度（℃）; 93; 96; 97; 98; 98; 99. 烟气流速（m/s）; 1.9; 1.5; 1.3; 1.9; 1.8; 1.5. 动压（Pa）; 3; 2; 1; 2; 2; 2. 静压（kpa）; -0.01; 0; 0; 0; 0; 0. 标干烟气流量（Nm3/h）; 2407; 1962; 1708; 2380; 2302; 1942. 颗粒物; 浓度（mg/m3）; 1.6; 1.9; 1.8; 1.6; 2.1; 2.0. 速率（kg/h）; 0.0065; 0.00647; 0.00512; 0.00666; 0.00829; 0.0066. 标准; 浓度mg/m3; 20. 达标情况; 达标. 本次监测结果表明：FQ-1排气筒中废气经电普+干式过滤+RTO燃烧处理以后，沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃、粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）排放限值；SO2、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放限值；氮氧化物执行《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》文件要求；FQ-2排气筒中废气经二级活性炭处理以后，非甲烷总烃排放浓度满足《《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）排放限值；FQ-4排气筒中废气配备低氮燃烧器后排放，SO2、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放限值；氮氧化物执行《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》文件要求。 7.2.3噪声监测结果见表7.2.3。 表7.2.3厂界噪声监测结果（单位：dB（A）） 监测日期; 2023.09.06. 监测点位; 厂界东侧外1米; 厂界南侧外1米; 厂界西侧外1米; 厂界北侧外1米. 监测值（昼间）; 58.4; 51.3; 58.2; 52.6. 标准值（昼间）; 65. 监测值（夜间）; 39.6; 51.7; 51.1; 52.5. 标准值（夜间）; 55. 达标情况; 达标. 气象参数; 晴，风速1.0~1.2m/s，气压100.76KPa，湿度49%. 监测日期; 2023.09.07. 监测点位; 厂界东侧外1米; 厂界南侧外1米; 厂界西侧外1米; 厂界北侧外1米. 监测值（昼间）; 54.3; 57.8; 55.1; 56.3. 标准值（昼间）; 65. 监测值（夜间）; 48.4; 49.2; 46.9; 43.6. 标准值（夜间）; 55. 达标情况; 达标. 气象参数; 晴，风速1.2~1.3m/s，气压101.77KPa，湿度50%. 评价; 昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准. - 监测结果表明：监测期间，项目厂界噪声昼间等效（A）声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 7.2.4、污染物排放总量核算 表8-4 项目废气排放总量核算表 指标; 验收期间平均排放速率kg/h; 运行时间h/a; 实际排放总量t/a; 总量控制指标t/a; 是否满足总量控制指标. 非甲烷总烃; 0.02255; 4800; 0.10824; 2.257; 满足. 沥青烟; 0.04365; 4800; 0.20952; 0.3564; 满足. 颗粒物; 0.04091; 4800; 0.196368; 1.1576; 满足. NOx; 0.112; 4800; 0.5376; 1.031; 满足. SO2; 0.023; 4800; 0.1104; 0.327; 满足. 执行情况; 实际排放总量＜环评批准总量，符合要求. 综上，项目废气总量小于环评允许量，符合总量控制要求。

# 表八

验收监测结论 8.1废水监测 项目产生的生活污水排放浓度符合凯发新泉水务（泰州）有限公司接管标准，接管进凯发新泉水务（泰州）有限公司集中处理。 ### 8.2废气监测 验收监测期间，项目废气非甲烷总烃、颗粒物、苯并芘、沥青烟满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表3标准；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监测点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中“特别排放限值”标准；天然气燃烧时产生的SO2、NOx、颗粒物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值，其中NOx满足《长三角地区 2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》文件要求。 ### 8.3噪声监测 验收监测期间，项目厂界噪声昼间等效（A）声级值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 ### 8.4固废 项目运营期产生的固废主要为原料包装袋、不合格品、废沥青、废包装材料、废活性炭、废过滤棉、废沥青油及生活垃圾等。废沥青、废包装材料、废活性炭、废过滤棉、废沥青油属于危险废物，其中废沥青、废包装材料、废活性炭、废过滤棉委托有资质单位进行处理；废沥青油回用于生产；不合格品外售相关单位处理；原料包装袋、生活垃圾由厂区内垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一清运处理。在采取上述分类处理处置措施后，项目固废“零”排放。 ### 8.5总量控制 ### 废气总量考核因子总量在总量控制范围内。 ### 8.6 建议 1、固废按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求将固废分类有序堆放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项目名称 | 年产6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 泰州市医药高新区滨江工业园区润河路 16 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 中油佳汇新材料科技泰州有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 225300 |  | 联系电话 |  |  |  | 15312380905 |  |  |
|  | 行业类别 | C3033防水建筑材料制造 |  |  |  | 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2022年9月 |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2023年8月 |  |  |
|  | 设计生产能力 | 6500万平方米防水卷材、20000吨防水砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 6500万平方米防水卷材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 50000 |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 560 |  | 所占比例% |  | 1.12 |  |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 45000 |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 500 |  | 所占比例% |  | 1.12 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 泰州医药高新区（高港区）行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  | 泰高新行审批〔2022〕59号 |  |  | 批准时间 |  | 2022.8 |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 江苏易测环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） |  |  |  |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / | 其它（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | /m3/h |  |  |  |  |  | 年平均工作天 |  |  |  | 300天 |  |  |  |
| 污染物排放达标 （工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程 产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际 排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水量 | / | / |  | / |  |  | 840 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 840 |  | / |  | / |  | 0 |  |
|  | COD | / | / |  | / |  |  | 0.042 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 0.042 |  | / |  | / |  | 0 |  |
|  | SS | / | / |  | / |  |  | 0.0084 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 0.0084 |  | / |  | / |  | 0 |  |
|  | 氨氮 | / | / |  | / |  |  | 0.0042 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 0.0042 |  | / |  | / |  | 0 |  |
|  | 有组织废气 | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | 3.758 | / |  | / |  |  | 2.257 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 2.257 |  | / |  | / |  | -1.501 |  |
|  | 沥青烟 | 3.528 | / |  | / |  |  | 0.3564 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 0.3564 |  | / |  | / |  | -2.9016 |  |
|  | 颗粒物 | 1.307 | / |  | / |  |  | 1.1576 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 1.1576 |  | / |  | / |  | -0.1494 |  |
|  | NOx | 1.638 | / |  | / |  |  | 1.031 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 1.031 |  | / |  | / |  | -0.607 |  |
|  | SO2 | 0.26 | / |  | / |  |  | 0.327 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 0.327 |  | / |  | / |  | +0.067 |  |
|  | 苯并[a]芘 | 0.0000154 | / |  | / |  |  | 0.0000275 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 0.0000275 |  | / |  | / |  | +0.0000121 |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升

附件：

附件1     环评报告

附件2     环评批文

附件3     监测报告

附件4     证明照片

附件5     专家意见及签到表

附件6     公示截图

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周围概况图

附图3：项目平面布置图