建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称 年产印刷品5000万套的技术改造项目

建设单位      无锡市金海岸彩印包装厂

二0二四年三月

建设单位法人代表：             （签字）

项 目 负 责 人：

报 告 编 写 人：

| 建设单位：无锡市金海岸彩印包装厂 | 编制单位： |
| --- | --- |
| 电话：13961797880 | 电话： |
| 传真：--- | 传真： --- |
| 邮编：225200 | 邮编： |
| 地址：无锡市锡山区鹅湖镇三新村西五房 | 地址： |

表一

| 建设项目名称 | 年产印刷品5000万套的技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市金海岸彩印包装厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改建 扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市锡山区鹅湖镇三新村西五房 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 印刷品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 5000万套/年印刷品 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 5000万套/年印刷品 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023年4月 | 开工时间 | 2023年6月 |  |  |
| 调试时间 | 2023年12月 | 验收现场监测 时间 | 2024.03.05-2024.03.06 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏锡澄环境科学研究院有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 3000万元 | 环保投资总概算 | 40万元 | 比例 | 1.3% |
| 实际总投资 | 3000万元 | 环保投资总概算 | 40万元 | 比例 | 1.3% |
| 验收监测依据 | （1）中华人民共和国国务院682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年7月16日； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； - 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号） - 《关于转发国家环保总局〈关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知〉的通知》（苏环控[2000]48号）； - 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）； （7）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》苏环办[2018]34号（2018年1月26日）； （8）《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》（苏环规[2015]3号）； - （9）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）； （10）《无锡市金海岸彩印包装厂年产印刷品5000万套的技术改造项目》，江苏锡澄环境科学研究院有限公司，2023年4月； （12）《关于<无锡市金海岸彩印包装厂年产印刷品5000万套的技术改造项目环境影响报告表>审批意见》锡行审环许〔2023〕4036号。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | （1）废气 本项目印刷、上光及裱盒工序有组织排放的有机废气执行江苏省地方标准《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表1中“非甲烷总烃”排放限值要求，具体标准值见表1-1。 表1-1 有机废气有组织排放标准 污染物; 有组织; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 50; 1.8; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）. 无组织排放的有机废气执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相应排放限值要求。具体标准值见表1-2。 表 1-2 有机废气无组织排放限值 污染因子; 监控点限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 采用标准. NMHC; 6; 监控点1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 4; 监控点1h平均浓度值; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. （2）废水 本项目无生产废水产生及排放，生活污水经化粪池预处理后接管鹅湖污水处理厂集中处理，接管执行《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表4三级标准，其中氨氮、总磷、总氮三项指标参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的B级标准；鹅湖污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)中表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。具体标准限值见表1-3。 表1-3 生活污水接管标准及鹅湖污水处理厂出水标准值 排放口编号; 污染物种类; 接管标准(mg/L); 出水标准(mg/L). DW001; pH; 6~9; 6~9. 化学需氧量(COD); 500; 50. 悬浮物(SS); 400; 10. 氨氮; 45; 4(6). 总磷; 8; 0.5. 总氮; 70; 12(15). *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内水温≤12℃时的控制指标。 （3）噪声 本次验收厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，夜间不生产，具体执行情况见表1-4。 表1-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行标准; 厂界外声环境功能区类别; 标准限值dB（A）. 昼间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3; 65. （4）固体废物 本次验收固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |

# 表二

2.1工程建设内容 项目名称：年产印刷品5000万套的技术改造项目； 项目性质：改建； 项目内容：无锡市金海岸彩印包装厂成立于1997年12月，位于无锡市锡山区锡山区鹅湖镇三新村西五房，经营范围主要为包装装潢印刷品印刷、装订。《无锡市金海岸彩印包装厂印刷包装建设项目环境影响申报（登记）表》于2005年2月24日通过了无锡市锡山区环境保护局审批，设计产能为酒盒包装80万套/年。2020年12月16日无锡市金海岸彩印包装厂取得全国排污许可证（有效期限：2020年12月16日~2023年12月15日），证书编号：91320205A80636860A001W。2022年4月7日、4月15日，无锡市生态环境局现场执法检查时，发现无锡市金海岸彩印包装厂扩建包装印刷项目（新增1台胶印机），擅自改用油性油墨（排污许可为水性油墨），污染物排放量和排放浓度增加，未重新申请取得排污许可证，并根据《排污许可管理条例》对其进行行政处罚并要求整改，行政处罚听证告知书（锡山环听告[2022]112号）见附件。企业已于2022年9月28日缴清罚款，厂区所用油墨改为符合相关标准限值的低VOCs油墨，新增的1台胶印机及油墨通过本次报告完善环保手续。 无锡市金海岸彩印包装厂拟投资3000万元，利用原有自有厂房（厂房面积11698.80m2）对现有项目进行改建，本项目改用胶印油墨和水基型胶水，新增自动丝印机、胶印机、烫金机、裱盒线、封面机、自动模切机等设备，项目建成后年产印刷品5000万套。 无锡市金海岸彩印包装厂“年产印刷品5000万套的技术改造项目”环保手续见表2.1-1，本验收项目基本信息见表2.1-2，建设项目情况见表2.1-3，项目工程表2.1-4，主要工艺设备见表2.1-5。 # 表2.1-1环保手续一览表 序号; 项目名称; 审批单位及时间; 竣工验收情况; 备注. 1; 年产印刷品5000万套的技术改造项目; 无锡市行政审批局2023年5月; 项目已建成; --. 表2.1-2项目基本信息表 内容; 基本信息. 项目名称; 年产印刷品5000万套的技术改造项目. 建设单位; 无锡市金海岸彩印包装厂. 行业类别; C2319包装装潢及其他印刷. 建设性质; 改建. 建设地点; 无锡市锡山区鹅湖镇三新村西五房. 劳动定员; 本项目员工60人. 工作制度; 项目每天工作8h，年工作300天，年运行2400h。. 总投资/环保投资; 3000万元/40万元. 占地面积; 建筑面积11698.8m2. 表2.1-3 项目情况一览表 项 目; 执行情况. 环 评; 江苏锡澄环境科学研究院有限公司编制. 环评批复; 无锡市行政审批局. 项目开工建设时间; 2023年5月. 设计生产能力; 5000万套/年印刷品. 实际生产能力; 5000万套/年印刷品. 现场勘查工程实际建设情况; 环评项目已建设完成. 表2.1-4产品生产方案 - 序号; - 工程名称; - 产品名称; - 生产规模; - 年运行时间. 1; 年产印刷品5000万套的技术改造项目; 印刷品; 5000万套/年; 2400h. 表2.1-5 建设项目工程内容一览表 类别; 建设名称; 实际能力; 备注. 主体工程; 5000万套/年印刷品; 5000万套/年印刷品; 同环评. 公用 工程; 给水; 450m3/a; 450m3/a; 同环评. 排水; 405m3/a; 405m3/a; 同环评. 供电; 82万kW ·h/a; 82万kW ·h/a; 同环评. 环保工程; 废水处理装置; 生活污水经化粪池预处理后接管至鹅湖污水处理厂集中处理; 生活污水经化粪池预处理后接管至鹅湖污水处理厂集中处理; 同环评. 废气处理装置; 胶印及设备擦洗废气经半封闭式集气罩收集后由二级活性炭吸附处理，通过15m高排气筒FQ-1排放；上光废气经半封闭式集气罩收集、裱盒废气经集气罩收集后汇入二级活性炭吸附处理，通过15m高排气筒FQ-2排放; 胶印及设备擦洗废气经半封闭式集气罩收集后由二级活性炭吸附处理，通过15m高排气筒FQ-1排放；上光废气经半封闭式集气罩收集、裱盒废气经集气罩收集后汇入二级活性炭吸附处理，通过15m高排气筒FQ-2排放; 同环评. 表2.1-6 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 环评数量; 实际数量; 备注. 1; 胶印机; 6色、8色; 3; 3; 同环评. 2; 压痕机/手动模切机; /; 6; 6; 同环评. 3; 压膜机/覆膜机; MTM-108E3; 4; 4; 同环评. 4; 切纸机; /; 2; 2; 同环评. 5; 自动丝印机; FT1050A; 6; 6; 同环评. 6; 烫金机; /; 4; 4; 同环评. 7; 组装机; 900N; 2; 2; 同环评. 8; 合版机; /; 2; 2; 同环评. 9; 裱盒线; /; 3; 3; 同环评. 10; 自动糊盒线; /; 1; 1; 同环评. 11; 开槽机; /; 3; 3; 同环评. 12; 打钉机; /; 3; 3; 同环评. 13; 激光打版机; /; 1; 1; 同环评. 14; 封面机; QFM-460B; 2; 2; 同环评. 15; 自动模切机; /; 4; 4; 同环评. 2.2原辅材料消耗及水平衡 1、原辅材料消耗 项目主要原辅材料见表2.2-1。 表2.2-1 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 设计年用量（t/a）; 实际年用量（t/a）. 1; 白板纸; 370; 370; 同环评. 2; BOPP预涂膜; 38; 38; 同环评. 3; 胶水; 10; 10; 同环评. 4; 灰板; 1600; 1600; 同环评. 5; 润版液; 0.6; 0.6; 同环评. 6; 油墨; 6色; 4; 4; 同环评. 8色; 7; 7; 同环评. 7; 果冻胶; 3.5; 3.5; 同环评. 8; 烫金纸; 800卷/a; 800卷/a; 同环评. 9; 洗车水; 0.8; 0.8; 同环评. 10; UV光油; 5.88; 5.88; 同环评. 11; 玉米胶; 44.5; 44.5; 同环评. 12; 热敏CTP版; 4000张/a; 4000张/a; 同环评. 13; 成品丝网版; 200张/a; 200张/a; 同环评. 14; 瓦楞片; 400万 m2/a; 400万m2/a; 同环评. 15; 牛皮纸; 400万 m2/a; 400万 m2/a; 同环评. 16; 铁钉; 若干; 若干; 同环评. - 原材料理化性质 - 表2.2-2 主要原辅材料理化性质 名称; 组成/理化性质; 可燃性; 毒理性. BOPP预涂膜; 预涂膜是预先将塑料薄膜上胶、复卷后，再与纸张印品复合的薄膜。预涂膜基材采用BOPP薄膜，无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。密度约0.91g/cm3，熔点170℃左右，分解温度可达300℃以上; 可燃; 无毒. 胶水; 白胶，乳白色液体，聚醋酸乙烯乳液22%、乙烯醋酸乙烯乳液 68%、聚乙烯醇10%；pH值：约7，沸点：100℃ ，比重(水=1)：约0.98; 不燃; 无资料. 润版液; 绿色/无色液体，非离子表面活性剂10%、硝酸钠2%、柠檬酸8%、柠檬酸钠10%、去离子水70%；密度：1.08-1.15/cm3（25℃)，改变印版的表面张力，帮助减少油墨量的同时获得清晰的网点和鲜明的色彩; 不燃; 无资料. 6色油墨; 单张纸胶印油墨，主要由颜料、碳黑、树脂、植物油以及矿油生产而成，其中溶剂油20~40%；沸点：>270℃，闪点：>65℃，燃点：>200℃，爆炸上限：6.5Vol%，爆炸下限：0.5Vol%，蒸汽压力：<0.1hPa，密度：约1.05g/cm3，有机溶剂含量：<0.5%; 易燃; 无资料. 8色油墨; UV油墨，浆状流体，丙氧化新戊二醇二丙烯酸酯树脂60~75%、光敏引发剂7~8%、甲基环氧乙烷与1，2，-乙二胺和环氧乙烷的聚合物1~2%、颜料12~20%、填料5~10%；pH值：6.7-6.8，沸点：140-145℃，分解温度：150℃，闪点：87℃，密度：1.02g/cm3; 易燃; 无资料. 果冻胶; 啫喱胶，琥珀色固体，工业明胶37%、玉米糖浆25%、水30%、其它8%；比重(水=1)：约0.97，沸点：>260℃，闪点：>260℃，稳定; 不易燃; 无毒. 烫金纸; 俗称电化铝箔，它是由在聚酯薄膜（PET）和在其表面涂布的多层化学涂层组成; 不燃; 无毒. 洗车水; 乳白色液体，主要成分为植物提炼溶剂15%、橡胶防老剂1%、乳化剂5%、表面活性剂2%、渗透剂1.5%，其余为去离子水; 不易燃; 无资料. UV光油; 淡黄色液体，主要成分为环氧树脂40~50%、三丙二醇二丙烯酸酯10~30%、助剂10~30%；闪点：>100℃，沸点：>200℃，比重：1.0~ 1.1，pH值：8.0~9.2。; 可燃; 无资料. 玉米胶; 主要为玉米淀粉及添加剂，不含有机溶剂; 不燃; 无毒. - 水平衡 - 本项目实际水量平衡图见图2.2-1。 - 图2.2-1 本项目实际水平衡图 单位t/a - 2.3主要工艺流程及产污环节 - 公司生产工艺 图2.3-1 工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 切纸：首先将外购的白板纸、牛皮纸根据产品规格和尺寸在切纸机上进行裁切，该工序产生废边角料S1-1和设备噪声N。 胶印、光固化：首先进行CTP制版：将文字、图片、图形等可视化信息元素在版面布局上通过电脑调整位置、大小进行排版后，采用数字化工作流程，直接将文字、图像转变为数字，通过激光打版机生成印版CTP版。本项目所用CTP版为免处理的热敏CTP版，可直接在激光打版机上曝光成像，无需化学显影冲洗处理，即可上机印刷。 将制作好的CTP版放入胶印机内进行印刷，胶印机根据设计图纸将油墨印刷至纸张上。本项目采用的胶印原理是间接印刷，即将CTP版上的图文通过橡皮布滚筒转印到承印物上进行印刷的一种平版印刷(亦称平版胶印)。它区别于其他印刷方式，设有润湿装置和橡皮滚筒。印刷时，先在CTP版表面均匀的涂抹一层润版液（由于CTP版表面的选择性吸附，图文部分是不会附着润版液的），然后再在CTP版上涂布油墨，利用“水油不相溶”原理，图文部分附着油墨，而空白部分附着润版液，从而有效的保护了空白部分；然后再将图文印到包覆在橡皮滚筒上的橡皮布上，经过压印，转印到承印物上。使用完的CTP版用抹布擦拭干净后由厂家回收，循环使用。 胶印后的半成品在胶印机后端进行紫外光固化，在紫外线光照射下，油墨内的不饱和有机物进行聚合、交联等化学反应，从而达到固化的目的。 该工序会产生胶印废气G1-1、废包装桶S1-2、废CTP版S1-3、废抹布S1-4和设备噪声N。 根据客户及产品需求，胶印后的印刷品进行覆膜、上光、烘干或烫金处理。 覆膜：根据客户及生产需求，印刷品表面需覆一层BOPP预涂膜，起保护和增加光泽的作用。预涂膜为外购的成品膜（由生产厂家预先将BOPP膜上胶、复卷），购买后与印刷品经加热、加压后粘合在一起。本项目覆膜工序加热温度（80-100℃)远低于BOPP预涂膜的分解温度（300℃以上），在正常生产情况下预涂膜不会发生分解；且过膜速度快(≥0.7m/s），预涂膜在覆膜机上停留时间较短，故覆膜工序基本无废气产生，仅产生废膜S1-5。 上光、烘干：根据客户及产品需求，将外购的制作好的成品丝网版放入丝印机上进行UV上光工艺，直接将UV光油涂覆在印刷品表面即可。上光后的印刷品在丝印机后端电加热烘干，烘干温度80℃左右。该工序会产生上光废气G1-2、废包装桶S1-6、废丝网版S1-7和设备噪声N。 烫金：将金属印版电加热、施箔，在印刷后的纸板上压印出金色文字或图案。烫金工序为物理过程，此工序主要产生废烫金纸S1-8。 根据客户及产品需求，纸箱类印刷品需进一步进行合版、模切、打钉工序，纸盒类印刷品需进一步进行模切、裱糊、组装工序。 合版：将印刷品内侧用玉米胶（外购成品，无需调配）与裁切好的瓦楞片或牛皮纸在合版机上粘合，粘合后自然晾干。此过程会产生废边角料S1-9、玉米胶包装桶S1-10和设备噪声N。 模切：使用模切机将印刷品按照设计好的形状和尺寸进行压痕、裁切，此工序会产生废边角料S1-11和设备噪声N。 打钉：根据客户需要，用铁钉在打钉机上将印刷品装订成各种规格的纸箱。此工序会产生设备噪声N。 裱糊：根据模切后的产品规格和尺寸，裱糊分为自动裱糊和人工裱糊。自动裱糊在封面机上进行，整个生产过程包括封面过胶，定位和包边等步骤，裱糊过程采用果冻胶，热熔温度80℃；根据产品需求，1#生产车间内的自动糊盒线使用玉米胶粘合；人工裱糊在裱盒线上涂覆胶水粘合，无需加热。此工序会产生裱糊废气G1-3、废包装桶S1-12和设备噪声N。 组装：将加工好的印刷品利用组装机组装成成品纸盒，局部需用少量果冻胶粘合，热熔温度80℃。此工序会产生废包装桶S1-13和设备噪声N。 2.4工程变动情况 经现场核查，项目实际建设过程中未发生变动；

# 表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 - 本项目无生产废水，主要为员工生活污水产生量为405t/a，接管至鹅湖污水处理厂集中处理。 - 水废水排放及治理设施见表3.1-1，废水监测点位图见图3.1-1。 - 表3.1-1 废水排放情况及防治措施 废水 类别; 污染因子; 废水量 t/a; 排放 规律; 环评/批复; 实际建设. 处理设施 排放去向; 处理设施 排放去向. 生活 污水; pH值、COD、氨氮、SS、总磷; 405; 间歇; 接管至鹅湖污水处理厂; 接管至鹅湖污水处理厂. 化粪池 鹅湖污水处理厂 生活污水 2.废气 - 项目胶印及设备擦洗废气经半封闭式集气罩收集后由二级活性炭吸附处理，通过15m高排气筒FQ-1排放；上光废气经半封闭式集气罩收集、裱盒废气经集气罩收集后汇入二级活性炭吸附处理，通过15m高排气筒FQ-2排放。 表3.1-2 废气排放情况及防治措施 排放源; 污染物名称; 防治措施. 环评; 实际建设. 胶印、设备擦洗; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒FQ-1; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒FQ-1. 上光、裱盒; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒FQ-2; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒FQ-2. 3、噪声 项目主要噪声源为设备运行噪声，声源工作声级75-85dB(A)，声源设备8小时运行，为室内声源。通过选购低噪声设备、对设备设置减震垫、车间隔声、距离衰减等防治措施后，可实现达标排放。噪声排放及治理措施见表3.1-3 表3.1-3 建设项目噪声源强情况 序号; 污染源名称; 防治措施. 环评; 实际建设. 1; 机械设备; 合理布局、距离衰减、结构隔声等措施降噪; 合理布局、距离衰减、结构隔声等措施降噪. - 4、固废 ##### 本项目运营过程中产生的固废主要有以下几方面： 1）生活垃圾：本项目新增职工30人，生活垃圾根据无锡市环卫处统计，按1kg/天·人计算，则生活垃圾产生量约为9t/a； 2）废边角料：切纸、合版及模切工序产生的废边角料约40t/a； 3）玉米胶包装桶：根据企业提供资料，玉米胶为吨桶包装，每年产生包装桶约46个，每个桶重约0.06t，玉米胶桶总重约2.8t/a； 4）废包装桶：根据企业提供资料，油墨桶约4400个，每个桶重0.3kg，油墨桶总重约1.32t/a；UV光油桶约294个，每个桶重2kg，UV光油桶总重约0.59t/a；胶水桶约400个，每个桶重1.8kg，胶水桶总重约0.72t/a；润版液及洗车水桶约70个，每个桶重约1.6kg，润版液及洗车水桶总重约0.12t/a。项目建成后产生废包装桶约2.75t/a； 5）废CTP版：胶印过程产生废CTP版4000张/a，用抹布擦拭干净后由厂家回收，循环使用； 6）废膜：覆膜过程产生废BOPP预涂膜约0.5t/a； 7）废丝网版：上光过程产生废丝网版约0.05t/a，委托有资质单位处置； 8）废烫金纸：烫金过程产生废烫金纸约0.5t/a； 9）废抹布、手套：设备擦洗过程产生废抹布、手套约1.5t/a； 10）废活性炭：年产生废活性炭约4.294t/a（含吸附的有机废气0.262t/a）。 ##### 表3.1-4本项目固体废物处置一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物类别及代码; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处置方式. 环评/初步设计的 要求; 实际建设. 1; 废边角料; 切纸、合版、模切; 固; 一般工业固废; 40; 40; 外售给废品回收商; 外售给废品回收商. 2; 玉米胶包装桶; 合版、裱糊; 固; 2.8; 2.8; 厂家回收; 厂家回收. 3; 废CTP版; 胶印; 固; 4000张/a; 4000张/a; 厂家回收; 厂家回收. 4; 废膜; 覆膜; 固; 0.5; 0.5; 外售给废品回收商; 外售给废品回收商. 5; 废烫金纸; 烫金; 固; 0.5; 0.5; 外售给废品回收商; 外售给废品回收商. 6; 废抹布、手套; 设备擦洗; 固; 1.5; 1.5; 有资质的单位处置; 外售给废品回收商. 7; 废包装桶; 胶印、上光、裱盒; 固; 危险废物; 2.75; 2.75; 有资质的单位处置; 有资质的单位处置. 8; 废丝网版; 上光; 固; 0.05; 0.05; 有资质的单位处置; 有资质的单位处置. 9; 废活性炭; 废气处理; 固; 4.294; 4.294; 有资质的单位处置; 有资质的单位处置. 10; 生活垃圾; 日常办公; 固; 生活垃圾; 9; 9; 环卫部门; 环卫部门. 3.2其他环保设施 本项目其他环保设施调查结果情况见表3.2-1。 表3.2-1 本项目其他环保设施调查表 调查内容; 执行情况. 环境风险防治设施; 符合规范. 在线监测装置; 环评未要求. “三同时”落实情况; 项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好地履行环境保护“三同时”执行制度。. 根据该项目现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况，具体见表3-1。 表3-1 项目污染物产生、防治措施、排放情况表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 防治措施; 治理效果. 大气污染物; 胶印、设备擦洗; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒FQ-1; 有组织执行《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）、无组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 上光、裱盒; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附装置+15m排气筒FQ-2. 水污染物; 生活污水; pH值、COD、氨氮、SS、总磷、总氮; 接管进鹅湖污水处理厂; 接管进鹅湖污水处理厂. 电离和电磁辐射; 无. 固体废物; 一般工业固废; 废边角料、废膜、废烫金纸、废抹布、手套; 外售给废品回收商; 100%处置，不外排. 玉米胶包装桶、废CTP版; 厂家回收. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门处理. 危险废物; 废包装桶、废丝网版、废活性炭; 委托有资质单位处置. 噪声; 生产车间; 生产设备; 设备选型时尽量选用低噪声设备。车间合理布局，尽量将高噪声设备置于车间中部。生产车间配备完好的隔声门窗，生产时保持门窗紧闭。加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声。; 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 其他; 无. 生态保护措施及预期效果： 项目运营期无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小，因此本项目运营期对周围环境的生态环境影响较小。.

# 表四

4.1建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1、建设项目环境影响报告表主要结论 综上所述，该项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地的规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目符合清洁生产要求，在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。环评结论主要摘录及建议见表4.1-1。 表4.1-1 环评结论主要摘录 主要环境影响及保护措施; 废气; 项目营运期项目胶印及设备擦洗废气经半封闭式集气罩收集后由二级活性炭吸附处理，通过15m高排气筒FQ-1排放；上光废气经半封闭式集气罩收集、裱盒废气经集气罩收集后汇入二级活性炭吸附处理，通过15m高排气筒FQ-2排放。. 废水; 生活污水接管进鹅湖污水处理厂. 固废; 妥善处理固体废料。废边角料、废膜、废烫金纸、废抹布、手套外售给废品回收商，玉米胶包装桶、废CTP版由厂家回收，生活垃圾由环卫部门处理，危险废物废活性炭委托有资质单位处理。所有固废，均不得外排。. 噪声; 落实噪声污染防治措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。. 总结论; 据此环评结论，在确保各类污染物长期稳定达标排放，不对周围环境产生影响的前提下，从环保角度看，无锡市金海岸彩印包装厂在无锡市锡山区鹅湖镇三新村西五房从事年产印刷品5000万套的技术改造项目建设可行。你公司必须按照环评要求，认真执行“三同时”，并着重做好以下工作：1、贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。2、排水系统实施雨污分流。本项目无生产废水产生和排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管鹅湖污水处理厂。3、落实报告表提出的各类废气处理措施，确保各类废气稳定达标排放，采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放。胶印、光固化、上光、烘干、裱糊工序及设备擦洗产生的废气经半封闭式集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放，排放的非甲烷总烃执行江苏省《印刷工业大气污染物排放标准》(DB32/4438-2022)表1标准和《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准。厂区内挥发性有机物无组织排放执行江苏省《印刷工业大气污染物排放标准》(DB32/4438-2022)表3排放限值和控制要求。4、合理车间布局，采取有效降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。5、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关要求，防止产生二次污染。6、建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。本项目建成后，公司应当根据环评、安评等其它有关要求，及时编制全公司环境风险应急预案，实施有效的风险防范措施，并在项目运行前报生态环境部门备案。. 2、审批部门审批决定 无锡市行政审批局对本项目环境影响报告表批复详见附件，主要批复及落实情况详见表4.1-2。 表4.1-2 项目“环评审批”落实情况检查 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 排水系统实施雨污分流。本项目无生产废水产生和排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管鹅湖污水处理厂; 项目无生产废水产生和排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管鹅湖污水处理厂。. 2; 项目营运期落实报告表提出的各类废气处理措施，确保各类废气稳定达标排放，采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放。胶印、光固化、上光、烘干、裱糊工序及设备擦洗产生的废气经半封闭式集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放，排放的非甲烷总烃执行江苏省《印刷工业大气污染物排放标准》(DB32/4438-2022)表1标准和《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准。厂区内挥发性有机物无组织排放执行江苏省《印刷工业大气污染物排放标准》(DB32/4438-2022)表3排放限值和控制要求。; 项目营运期胶印、光固化、上光、烘干、裱糊工序及设备擦洗产生的废气经半封闭式集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放，排放的非甲烷总烃执行江苏省《印刷工业大气污染物排放标准》(DB32/4438-2022)表1标准和《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准。厂区内挥发性有机物无组织排放执行江苏省《印刷工业大气污染物排放标准》(DB32/4438-2022)表3排放限值和控制要求。. 3; 合理车间布局，采取有效降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准; 各类机械设备产生的噪声，已采取有效减震降噪措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。. 4; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 的有关要求，防止产生二次污染。; 各类固体废物均可妥善处置，不外排。. 经现场核查，项目建设地点、产品名称等建设内容均未发生变动。对照环办环评函﹝2020﹞688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，本项目无重大变动。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制 - 5.1监测分析方法 ### 5.1.1废水监测分析方法 表5.1-1水污染物监测方法 序号; 监测项目; 检测方法. 1; pH值; 《水质pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020. 2; 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009. 3; 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T11893-1989. 4; 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T11901-1989. 5; 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定 快速消解分 光光度法》HJ/T 399-2007. 6; 总氮; 《水质总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012. ### 5.1.2废气监测分析方法 1、监测分析方法 表5.1-2 监测分析方法 类别; 监测因子; 分析方法及方法来源. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 无组织; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. ### 5.1.3噪声监测方法 ### 表5.1-3噪声监测方法 监测项目; 分析方法及方法来源. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008. - 5.2监测仪器 - 项目监测所使用仪器情况见表5.2-1。 表5.2-1仪器情况一览表 序号; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器是否检定; 仪器检定期限. 1; 烟尘/烟气测试仪; YQ3000-D; XCYQL05; 是; -. 3; 多功能声级计; AWA5680; XCYQI08; 是; -. 4; 空盒气压表; DYM3; XCYQA10; 是; -. 5; 声校准器; HS6020; XCYQC10; 是; -. 6; 风向风速仪; P6-8232; XCYQB10; 是; -. 9; PH 计; LC-PHB-1M; XCYQD10; 是; -. 10; 气相色谱仪; GC-7960A; FXYQB03; 是; -. 11; 紫外可见分光光度计; UV-1500PC; FXYQA01-02; 是; -. 12; 电子天平; FA2204B; FXYQD02; 是; -. 13; 电热鼓风干燥箱; DHG-9023A; FXYQF01; 是. - 5.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。样品的采集、运输、保存和分析按环保部《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；监测数据实行三级审核。 - 5.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；监测数据实行三级审核。 （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 - 5.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。

# 表六

验收监测内容 - 6.1废水 项目验收废水监测项目和频次见表6-1。 表6-1废水监测项目及频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水; 生活污水总排口; pH值、COD、氨氮、SS、总磷、总氮; 每天4次，连续2天. - 6.2废气 （1）无组织废气 本次验收监测对厂界颗粒物无组织排放浓度进行了监测，监测内容见表7-1。 表7-1 无组织废气监测内容一览表 类别; 点位; 环保设施及采样点位; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向001、下风向001-004; 厂界外浓度最高点; 非甲烷总烃; 监测2天，每天3次. 车间外; 非甲烷总烃. （2）有组织废气 本次验收对企业的排气筒出口进行了监测，监测内容见表7-2。 表7-2 有组织废气监测内容一览表 序号; 监测点布设位置; 监测项目; 监测频次. 1; FQ-1; 出口; 非甲烷总烃; 监测2天，每天采样3次. 2; FQ-2; 出口; 非甲烷总烃; 监测2天，每天采样3次. - 6.3厂界噪声监测 项目验收厂界噪声监测项目和频次见表6-4。 表6-4噪声监测项目及频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 昼间等效（A）声级; 监测2天，每天昼天监测1次. 6.4气象参数 表6-5 气象参数 日期; 天气; 气温℃; 气压kPa; 风向; 风速m/s. 2024.03.05; 多云; 10; 102.4; 北风; 2.1-2.2. 2024.03.06; 多云; 9; 102.5; 北风; 2.0-2.2.

# 表七

- 7.2 验收监测结果 - 7.2.1废水 废水监测结果见表7.2.1-1。 表7.2.1-1废水监测结果 采样点; 污水排放口; 标准 限值. 采样频次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 监测日期; 监测点位; 检测项目; 单位. 2024.03.05; 生活污水排放口; pH值; 无量纲; 7.2; 7.1; 7.2; 7.1; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 125; 128; 117; 110; 500. 悬浮物; mg/L; 156; 161; 153; 158; 400. 氨氮; mg/L; 10.4; 10.7; 11.5; 10.9; 45. 总磷; mg/L; 2.24; 2.28; 2.21; 2.18; 8. 总氮; mg/L; 17.7; 18.3; 18.8; 17.4; 70. 2024.03.06; 生活污水排放口; pH值; 无量纲; 7.3; 7.2; 7.2; 7.3; 6-9. 化学需氧量; mg/L; 107; 112; 119; 103; 500. 悬浮物; mg/L; 160; 155; 157; 163; 400. 氨氮; mg/L; 12.0; 12.6; 11.8; 11.4; 45. 总磷; mg/L; 2.12; 2.15; 2.04; 2.08; 8. 总氮; mg/L; 19.3; 18.6; 20.3; 19.0; 70. - 7.2.2废气 （1）无组织废气 2024年3月5日~6日对企业厂界无组织废气进行了采样监测，监测频次按照《监测方案》执行，监测结果与评价见下表。 表7.2.2-1 废气无组织排放监测结果及评价表（单位：mg/ m3） 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 采样频次; 最大值mg/m3; 执行标准 mg/m3; 评价 结果. 1; 2; 3. 厂界上风向Q1; 2024.03.05; 非甲烷总烃; 0.96; 0.83; 0.75; 1.94; 4.0; 达标. 厂界下风向Q2; 1.60; 1.53; 1.47. 厂界下风向Q3; 1.30; 1.23; 1.14. 厂界下风向Q4; 1.94; 1.87; 1.80. 厂界上风向Q1; 2024.03.06; 非甲烷总烃; 0.92; 0.81; 0.73; 1.96; 4.0; 达标. 厂界下风向Q2; 1.96; 1.90; 1.83. 厂界下风向Q3; 1.45; 1.54; 1.38. 厂界下风向Q4; 1.29; 1.22; 1.15. 表7.2.2-2 废气无组织排放监测结果及评价表（单位：mg/ m3） 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 采样频次; 执行标准mg/m3; 评价 结果. 1; 2; 3; 监控点处1h平均浓度值; 监控点处任意一次浓度值. 厂房外; 2024.03.05; 非甲烷总烃; 2.53; 2.47; 2.37; 6; 20; 达标. 厂房外; 2024.03.06; 非甲烷总烃; 2.50; 2.55; 2.40; 6; 20; 达标. 由上表可见，企业厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准限值；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监测点浓度满足江苏省《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3标准。 （2）有组织废气 2024年3月5日~6日对企业的排气筒进行了采样监测。监测频次按照《监测方案》执行，监测结果及评价见下表。 表7.2.2-3 FQ-1排气筒出口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-1 出口（二级活性炭）. 2024.03.05; 2024.03.06. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 0.126. 含湿量（%）; 2.8; 2.8; 2.8; 2.7; 2.7; 2.7. 烟气温度（℃）; 10; 10; 10; 12; 12; 12. 烟气流速（m/s）; 20.6; 20.5; 20.3; 20.5; 20.4; 20.2. 标干烟气流量（m3/h）; 8654; 8632; 8540; 8684; 8650; 8592. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 1.17; 1.07; 1.00; 1.36; 1.24; 1.17. 速率（kg/h）; 0.010; 0.009; 0.009; 0.012; 0.011; 0.10. 标准; 浓度mg/m3; 50. 速率（kg/h）; 1.8. 达标情况; 达标. 表7.2.2-4 FQ-2排气筒出口废气监测结果及评价表 监测项目; FQ-2 出口（二级活性炭）. 2024.03.05; 2024.03.06. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 截面积（m2）; 0.283. 含湿量（%）; 2.8; 2.8; 2.8; 2.6; 2.6; 2.6. 烟气温度（℃）; 11; 11; 11; 13; 13; 13. 烟气流速（m/s）; 12.6; 13.0; 12.8; 12.4; 12.7; 12.8. 标干烟气流量（m3/h）; 11895; 12266; 12060; 11863; 12073; 12197. 非甲烷总烃; 浓度（mg/m3）; 1.39; 1.33; 1.27; 1.21; 1.16; 1.09. 速率（kg/h）; 0.017; 0.016; 0.015; 0.014; 0.014; 0.013. 标准; 浓度mg/m3; 50. 速率（kg/h）; 1.8. 达标情况; 达标. 本次监测结果表明：FQ-1排气筒中废气经二级活性炭吸附处理以后，非甲烷总烃排放浓度满足江苏省《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）排放限值；FQ-2排气筒中废气经二级活性炭处理以后，非甲烷总烃排放浓度满足江苏省《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）排放限值。 7.2.3噪声监测结果见表7.2.3。 表7.2.3厂界噪声监测结果（单位：dB（A）） 监测日期; 2024.03.05. 监测点位; 厂界东侧外1米; 厂界南侧外1米; 厂界西侧外1米; 厂界北侧外1米. 监测值（昼间）; 55.9; 59.8; 58.2; 59.7. 标准值（昼间）; 65. 达标情况; 达标. 监测日期; 2024.03.06. 监测点位; 厂界东侧外1米; 厂界南侧外1米; 厂界西侧外1米; 厂界北侧外1米. 监测值（昼间）; 59.5; 59.2; 58.7; 57.7. 标准值（昼间）; 65. 达标情况; 达标. 评价; 昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准. - 监测结果表明：监测期间，项目厂界噪声昼间等效（A）声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 7.2.4、污染物排放总量核算 表8-4 项目废气排放总量核算表 指标; 验收期间平均排放速率kg/h; 运行时间h/a; 实际排放总量t/a; 总量控制指标t/a; 是否满足总量控制指标. 非甲烷总烃; 0.025; 2400; 0.06; 0.066; 满足. 执行情况; 实际排放总量＜环评批准总量，符合要求. 综上，项目废气总量小于环评允许量，符合总量控制要求。

# 表八

验收监测结论 8.1废水监测 项目产生的生活污水排放浓度符合鹅湖污水处理厂接管标准，接管进鹅湖污水处理厂集中处理。 ### 8.2废气监测 验收监测期间，项目废气非甲烷总烃满足江苏省《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）中表1标准；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监测点浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（DB32/4438-2022）表3标准；企业厂界非甲烷总烃无组织排放监测点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 ### 8.3噪声监测 验收监测期间，项目厂界噪声昼间等效（A）声级值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 ### 8.4固废 项目运营期产生的固废主要为。废边角料、废膜、废烫金纸、废抹布、手套、玉米胶包装桶、废CTP版、废包装桶、废丝网版、废活性炭及生活垃圾等。废边角料、废膜、废烫金纸、废抹布、手套外售给废品回收商，玉米胶包装桶、废CTP版由厂家回收，生活垃圾由环卫部门处理，危险废物废包装桶、废丝网版、废活性炭委托有资质单位处理。在采取上述分类处理处置措施后，项目固废“零”排放。 ### 8.5总量控制 ### 废气总量考核因子总量在总量控制范围内。 ### 8.6 建议 1、固废按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号文）与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求将固废分类有序堆放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项目名称 | 年产印刷品5000万套的技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 无锡市锡山区鹅湖镇三新村西五房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 无锡市金海岸彩印包装厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 214100 |  | 联系电话 |  |  |  | 15312380905 |  |  |
|  | 行业类别 | C3033防水建筑材料制造 |  |  |  | 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2023年6月 |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2023年12月 |  |  |
|  | 设计生产能力 | 5000万套/年印刷品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 5000万套/年印刷品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 3000 |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 40 |  | 所占比例% |  | 1.3 |  |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 3000 |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 40 |  | 所占比例% |  | 1.3 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 无锡市行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  | 锡行审环许〔2023〕4036号 |  |  | 批准时间 |  | 2023.5 |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 江苏锡澄环境科学研究院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） |  |  |  |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / | 其它（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | /m3/h |  |  |  |  |  | 年平均工作天 |  |  |  | 300天 |  |  |  |
| 污染物排放达标 （工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程 产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际 排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水量 | 405 | / |  | / |  |  | 405 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 810 |  | / |  | / |  | +405 |  |
|  | COD | 0.162 | / |  | / |  |  | 0.162 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 0.324 |  | / |  | / |  | +0.162 |  |
|  | SS | 0.122 | / |  | / |  |  | 0.122 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 0.244 |  | / |  | / |  | +0.122 |  |
|  | 氨氮 | 0.0142 | / |  | / |  |  | 0.0142 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 0.0284 |  | / |  | / |  | +0.0142 |  |
|  | 有组织废气 | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | / | / |  | / |  |  | 0.066 |  | / | / |  |  | / |  | / |  | 0.066 |  | / |  | / |  | -1.501 |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升

附件：

附件1     环评批文

附件2     监测报告

附件3     专家意见及签到表

附件4     公示截图

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周围概况图

附图3：项目平面布置图