建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称 700立方黄磷储槽技改项目

建设单位 富彤化学有限公司

二0二四年十月

建设单位法人代表：             （签字）

项 目 负 责 人：

报 告 编 写 人：

| 建设单位：富彤化学有限公司 | 编制单位： |
| --- | --- |
| 电话：13477177297 | 电话： |
| 传真：--- | 传真： --- |
| 邮编：225300 | 邮编： |
| 地址：江苏省泰州市医药高新区（高港区）永安洲镇兴园路6号 | 地址： |

表一

| 建设项目名称 | 700立方黄磷储槽技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 富彤化学有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改建 扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省泰州市医药高新区（高港区）永安洲镇兴园路6号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 黄磷储槽 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 700立方黄磷储槽 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 700立方黄磷储槽 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022年11月 | 开工时间 | 2024年2月 |  |  |
| 调试时间 | 2024年9月 | 验收现场监测 时间 | 2024.10.10-2024.10.11 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 泰州医药高新区（高港区）行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 泰州迪特西科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 650万元 | 环保投资总概算 | 50万元 | 比例 | 7.69% |
| 实际总投资 | 650万元 | 环保投资总概算 | 50万元 | 比例 | 7.69% |
| 验收监测依据 | （1）中华人民共和国国务院682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年7月16日； - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； - 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号） - 《关于转发国家环保总局〈关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知〉的通知》（苏环控[2000]48号）； - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日）； （7）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》苏环办[2018]34号（2018年1月26日）； （8）《关于进一步优化建设项目竣工环境保护验收监测（调查）相关工作的通知》（苏环规[2015]3号）； - （9）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）； （10）《富彤化学有限公司700立方黄磷储槽技改项目》2022年9月； （11）《关于<富彤化学有限公司700立方黄磷储槽技改项目环境影响报告表>审批意见》泰高新行审批〔2022〕126号。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、级别、限值 | （1）废气 无组织排放的废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相应排放限值要求。具体标准值见表1-2。 表 1-2 有机废气无组织排放限值 污染因子; 监控点限值(mg/m3); 采用标准. 颗粒物; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. （2）废水 本项目无生活废水和生产废水产生，蒸汽冷凝水作为清下水通过雨水管网排放。 （3）噪声 本次验收厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，夜间不生产，具体执行情况见表1-4。 表1-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 执行标准; 厂界外声环境功能区类别; 标准限值dB（A）. 昼间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3; 65. |

# 表二

2.1工程建设内容 项目名称：700立方黄磷储槽技改项目； 项目性质：改建； 项目内容：富彤化学有限公司位于泰州市医药高新区（高港区）永安洲镇兴园路6号，占地200多亩，员工141余人。公司以发展循环经济、延伸产业链为原则，形成了三氯化磷、三氯氧磷、有机磷阻燃剂TCPP、TEP等完整的产业链。为了充分发挥集团公司在黄磷资源上的优势，在生产旺季购进低价位黄磷储存，在高价位时用于生产三氯化磷，有效缓解黄磷供求与价格差异大的矛盾。并进一步消除黄磷运输、装卸、储存和使用过程中的安全隐患，从而提升黄磷运输、装卸、储存和使用过程中的本质安全度，使企业安全生产迈上新的台阶。 富彤化学有限公司在北厂区三氯化磷装置区建设有190立方熔磷池，因不满足现场装卸黄磷的安全要求，需要改造建设黄磷储槽及卸车装置。结合政府部门安全治理提升要求，富彤化学有限公司决定投资650万元建设“700立方黄磷储槽技改项目”，建设700立方米黄磷地埋储槽1台，用于替换原熔磷池存储功能，项目建成后原190立方熔磷池变更为车间黄磷计量槽的应急池使用。 富彤化学有限公司“700立方黄磷储槽技改项目”环保手续见表2.1-1，本验收项目基本信息见表2.1-2，建设项目情况见表2.1-3，项目工程表2.1-4，主要工艺设备见表2.1-5。 # 表2.1-1环保手续一览表 序号; 项目名称; 审批单位及时间; 竣工验收情况; 备注. 1; 700立方黄磷储槽技改项目; 泰州医药高新区（高港区）行政审批局2022年11月; 项目已建成; --. 表2.1-2项目基本信息表 内容; 基本信息. 项目名称; 700立方黄磷储槽技改项目. 建设单位; 富彤化学有限公司. 行业类别; C5942危险化学品仓储. 建设性质; 技术改造. 建设地点; 江苏省泰州市医药高新区（高港区）永安洲镇兴园路6号. 劳动定员; 依托厂内现有员工，不再增加员工. 总投资/环保投资; 650万元/50万元. 占地面积; 建筑面积1000m2. 表2.1-3 项目情况一览表 项 目; 执行情况. 环 评; 泰州迪特西科技有限公司编制. 环评批复; 泰州医药高新区（高港区）行政审批局. 项目开工建设时间; 2024年2月. 设计生产能力; 700立方黄磷储槽. 实际生产能力; 700立方黄磷储槽. 现场勘查工程实际建设情况; 环评项目已建设完成. 表2.1-4 建设项目工程内容一览表 名称; 建设内容及规模; 实际能力; 备注. 主体工程; 黄磷储槽; 主要建设1个700m3的黄磷地埋式储罐，储罐材质为304L不锈钢，用于储存黄磷; 主要建设1个700m3的黄磷地埋式储罐，储罐材质为304L不锈钢，用于储存黄磷; 同环评. 溢流水池; 主要建设1个8m*8m*3.5m的溢流水池，混凝土浇筑，作为黄磷储槽水封的溢流池; 主要建设1个8m*8m*3.5m的溢流水池，混凝土浇筑，作为黄磷储槽水封的溢流池; 同环评. 应急水池; 主要建设1个2.5m*2.5m*1m的应急水池，混凝土浇筑，黄磷若发生泄漏，作为员工的应急救援水池; 主要建设1个2.5m*2.5m*1m的应急水池，混凝土浇筑，黄磷若发生泄漏，作为员工的应急救援水池; 同环评. 熔磷池; 容积190m3，改造为车间黄磷计量槽的应急池; 容积190m3，改造为车间黄磷计量槽的应急池; 同环评. 公用工程; 供水; 由园区供水系统供应; 由园区供水系统供应; 同环评. 供电; 由园区供电系统供应; 由园区供电系统供应; 同环评. 蒸汽; 由泰州国泰热力有限公司提供; 由泰州国泰热力有限公司提供; 同环评. 排水系统; 项目不新增生活污水和生产废水，蒸汽冷凝水作为清下水通过厂区雨水管网排放。; 项目不新增生活污水和生产废水，蒸汽冷凝水作为清下水通过厂区雨水管网排放。; 同环评. 环保工程; 废气; 黄磷储存时被氧化产生的烟雾，通过四级水喷淋填料塔+一级碱喷淋塔+15m高1#排气筒有组织排放。; 黄磷储存时被氧化产生的烟雾，通过四级水喷淋填料塔+一级碱喷淋塔+15m高1#排气筒有组织排放。; 同环评. 废水; 项目不新增生活污水和生产废水。; 项目不新增生活污水和生产废水。; 同环评. 噪声; 距离衰减，合理布局，减振; 距离衰减，合理布局，减振; 同环评. 环境风险; 设置220立方米的溢流水池和6.25立方米的应急水池，黄磷储槽设置温度、液位、水封水液位DCS控制报警，装卸过程安排专职人员进行操作。; 设置220立方米的溢流水池和6.25立方米的应急水池，黄磷储槽设置温度、液位、水封水液位DCS控制报警，装卸过程安排专职人员进行操作。; 同环评. 表2.1-5 仓储方案 储存物质名称; 储罐容量; 周转量. 尺寸; 储罐类型; 个数; 材质; 年周转次数; 年周转量t/a. 黄磷; 10m*20m*3.5m; 地埋式; 1; 304L不锈钢; 10; 12000. 表2.1-6 本项目主要生产设备一览表 序号; 设施名称; 规格型号; 环评数量; 实际数量; 单位; 备注. 一; 设备基础及主体. 1; 黄磷储槽; 10m*20m*3.5m; 1; 1; 个; 净容量700m3. 2; 溢流水池; 8m*8m*3.5m; 1; 1; 个; 净容量224m3. 3; 应急水池; 2.5m*2.5m*1m; 1; 1; 个; 净容量6.25m3. 二; 附属设备及管线. 1; 316黄磷输送管线; φ63*5; 300; 300; m; 316L. 2; 蒸汽伴热套管; φ76*3.5; 300; 300; m; Q235. 3; 尾气管道; φ159*8; 200; 200; m; PPH. 4; 污水采出管; φ63*5; 200; 200; m; 316L. 5; 加热盘管; φ48*5; 200; 200; m; 316L. 6; 自来水管; φ57*4.5; 300; 300; m; Q235. 7; 仪表气管; φ32*3; 300; 300; m; Q235. 8; 控制柜; GDD; 1; 1; 台; 新三角接法. 9; 蒸汽管道; φ32*4.5; 400; 400; m; Q345R. 10; 不锈钢液下泵; BDY65-50; 6; 6; 台; L=3.5m. 11; 热水槽; 1m3; 1; 1; 台; Q235. - 2.3主要工艺流程及产污环节 本项目为黄磷的装卸、储存过程，其主要工艺流程及产污环节图如下： 图例 G------废气 W------废水 黄磷储槽 三氯化磷车间黄磷计量槽 W1蒸汽冷凝水 装卸平台 黄磷（槽罐车运输） 三氯化磷生产装置 G1氧化烟雾、 W1蒸汽冷凝水 蒸汽 蒸汽 图2.3-1 黄磷装卸、储存工艺流程图 工艺流程说明： 黄磷槽罐车停在装卸平台，对槽车通蒸汽升温，使黄磷熔化。采用虹吸负压方式将液态黄磷用管道送至黄磷储槽内贮存，以蒸汽为热源，保证黄磷储槽正常温度控制在55~65℃，储槽为全密闭式水封结构。黄磷使用时，通过液下泵将液态黄磷泵入三氯化磷车间黄磷计量槽，再从三氯化磷车间黄磷计量槽将黄磷泵入三氯化磷生产装置内，黄磷储罐至车间黄磷计量槽及三氯化磷生产装置均采用管线输送方式。现有熔磷池变更为应急池使用，当黄磷计量槽出现超高限液位时，黄磷通过溢流管道进入应急池收集；黄磷储槽至黄磷计量槽的输送管线出现漏点需要检修时，管道内残余黄磷排入应急池内收集后，打入黄磷计量槽使用。此过程会产生氧化烟雾G1、蒸汽冷凝水W1。 2.4工程变动情况 经现场核查，项目实际建设过程中未发生变动；

# 表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目无生活废水和生产废水产生，蒸汽冷凝水作为清下水通过雨水管网排放。 2.废气 本项目黄磷储槽设有水封氮封，使黄磷储存时处于与空气隔绝状态，但槽罐车向储槽卸料时会带入少量空气，空气会与黄磷发生氧化反应，产生少量烟雾，其烟雾主要成分为P2O5，本次评价不进行定量分析，只进行定性分析。本项目设置尾气管道将卸料时产生的P2O5烟雾集中收集送北厂区现有四级填料塔+一级碱喷淋塔处理后通过15m高1#排气筒有组织排放。 表3.1-2 废气排放情况及防治措施 排放源; 污染物名称; 防治措施. 环评; 实际建设. 储槽卸料口; 颗粒物; 四级填料塔+一级碱喷淋塔+15m排气筒1#; 四级填料塔+一级碱喷淋塔+15m排气筒1#. 3、噪声 项目主要噪声源为黄磷输送过程泵运转产生的噪声以及槽罐车运输产生的噪声，声源工作声级75-95dB(A)，声源设备8小时运行。通过对设备设置减震垫、距离衰减等防治措施后，可实现达标排放。噪声排放及治理措施见表3.1-3 表3.1-3 建设项目噪声源强情况 序号; 污染源名称; 防治措施. 环评; 实际建设. 1; 不锈钢液下泵、运输车运行噪声; 合理布局、距离衰减、结构隔声等措施降噪; 合理布局、距离衰减、结构隔声等措施降噪. - 4、固废 本项目在运营过程中不会产生固体废弃物，无固废处置及排放。 3.2其他环保设施 本项目其他环保设施调查结果情况见表3.2-1。 表3.2-1 本项目其他环保设施调查表 调查内容; 执行情况. 环境风险防治设施; 符合规范. 在线监测装置; 环评未要求. “三同时”落实情况; 项目工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时竣工、同时投入使用，能较好地履行环境保护“三同时”执行制度。. 根据该项目现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况，具体见表3-1。 表3-1 项目污染物产生、防治措施、排放情况表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 防治措施; 治理效果. 大气污染物; 储槽卸料口; 颗粒物; 四级填料塔+一级碱喷淋塔+15m排气筒1#; 无组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 水污染物; 无. 电离和电磁辐射; 无. 固体废物; 无. 噪声; 生产车间; 生产设备; 设备选型时尽量选用低噪声设备，车间合理布局。加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。加强职工环保意识教育、提倡文明生产，防止人为噪声。; 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 其他; 无. 生态保护措施及预期效果： 项目运营期无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小，因此本项目运营期对周围环境的生态环境影响较小。.

# 表四

4.1建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1、建设项目环境影响报告表主要结论 综上所述，该项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地的规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目符合清洁生产要求，在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。环评结论主要摘录及建议见表4.1-1。 表4.1-1 环评结论主要摘录 主要环境影响及保护措施; 废气; 项目营运期项目储槽卸料口废气经四级填料塔+一级碱喷淋塔+15m排气筒1#排放. 废水; 本项目无生活废水和生产废水产生，蒸汽冷凝水作为清下水通过雨水管网排放。. 固废; 本项目在运营过程中不会产生固体废弃物，无固废处置及排放。. 噪声; 落实噪声污染防治措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。. 总结论; 富彤化学有限公司位于泰州市医药高新区（高港区）永安洲镇兴园路6号，拟投资建设700立方黄磷储槽技改项目。项目符合国家和地方产业政策要求，用地为工业用地，在落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，各类污染物经有效处理后对外环境影响较小，不会降低区域功能类别，环境风险水平可以接受，从环保角度分析，本项目的建设具备环境可行性。. 2、审批部门审批决定 泰州医药高新区（高港区）行政审批局对本项目环境影响报告表批复详见附件，主要批复及落实情况详见表4.1-2。 表4.1-2 项目“环评审批”落实情况检查 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 项目营运期无生产和生活废水产生。; 项目营运期无生产和生活废水产生。. 2; 落实《报告表》提出的各类废气收集和处理措施，确保各类废气稳定达标排放，处理效率及排气筒高度应达到《报告表》提出的要求,采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放。项目营运期黄磷氧化烟雾收集经“四级填料塔+一级碱喷淋”装置处理后通过15米高排气筒排放; 项目营运期黄磷氧化烟雾收集经“四级填料塔+一级碱喷淋”装置处理后通过15米高排气筒排放. 3; 合项目营运期通过选购低噪声设备，采取基础减振等措施，减少噪声对周围环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中3类标准。; 合项目营运期通过选购低噪声设备，采取基础减振等措施，减少噪声对周围环境的影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中3类标准。. 经现场核查，项目建设地点、产品名称等建设内容均未发生变动。对照环办环评函﹝2020﹞688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知，本项目无重大变动。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制 - 5.1监测分析方法 ### 5.1.1废气监测分析方法 1、监测分析方法 表5.1-1 监测分析方法 类别; 监测因子; 分析方法及方法来源. 废气; 无组织; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022. ### 5.1.2噪声监测方法 ### 表5.1-2噪声监测方法 监测项目; 分析方法及方法来源. 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008. - 5.2监测仪器 - 项目监测所使用仪器情况见表5.2-1。 表5.2-1仪器情况一览表 序号; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 仪器是否检定; 仪器检定期限. 1; 电热鼓风干燥箱; GZX-9070MBE; TEL005; 是; -. 2; 电子分析天平; AUW120D ASSY(CHN); TEL036; 是; -. 3; 低浓度称量恒温恒湿 设备; NVN-800S; TEL038; 是; -. 4; 轻便三杯风速风向仪; FYF-1; TES268; 是; -. 5; 空盒气压表; DYM3; TES269; 是; -. 6; 全自动大气颗粒物采 样器; MH1200-1602; TES263 TES266 TES264 TES265; 是; -. 7; 轻便三杯风速风向仪; FYF-1; TES268; 是; -. 8; 多功能声级计; /; TES295; 是; -. 9; 声校准器; /; TES296; 是; -. - 5.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。样品的采集、运输、保存和分析按环保部《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；监测数据实行三级审核。 - 5.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；监测数据实行三级审核。 （1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 - 5.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 质控措施按国家《环境监测技术规范》执行。监测质量保证严格根据国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）实施全过程的质量保证技术。 监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。

# 表六

验收监测内容 - 6.1废气 无组织废气 本次验收监测对厂界颗粒物无组织排放浓度进行了监测，监测内容见表7-1。 表7-1 无组织废气监测内容一览表 类别; 点位; 环保设施及采样点位; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向001、下风向001-004; 厂界外浓度最高点; 颗粒物; 监测2天，每天3次. - 6.3厂界噪声监测 项目验收厂界噪声监测项目和频次见表6-4。 表6-4噪声监测项目及频次 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周; 昼间等效（A）声级; 监测2天，每天昼天监测1次. 6.4气象参数 表6-5 气象参数 日期; 采样频次; 环境温度(℃); 大气压(kPa); 风向; 风速(m/s); 天气情况. 2024.10.10; 1; 22.4; 101.5; 西; 0.8-2.1; 晴. 2; 21.5; 101.6; 西; 0.8-2.1; 晴. 3; 20.1; 101.7; 西; 0.8-2.1; 晴. 2024.10.11; 1; 24.7; 102.0; 西北; 0.8-2.1; 晴. 2; 25.1; 102.0; 西北; 0.8-2.1; 晴. 3; 25.3; 102.0; 西北; 0.8-2.1; 晴.

# 表七

- 7.2 验收监测结果 - 7.2.1废气 （1）无组织废气 2024年10月10日~11日对企业厂界无组织废气进行了采样监测，监测频次按照《监测方案》执行，监测结果与评价见下表。 表7.2.2-1 废气无组织排放监测结果及评价表（单位：mg/ m3） 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 采样频次; 最大值mg/m3; 执行标准 mg/m3; 评价 结果. 1; 2; 3. 厂界上风向Q1; 2024.10.10; 颗粒物; ND; ND; ND; 0.183; 0.5; 达标. 厂界下风向Q2; 0.177; 0.175; 0.175. 厂界下风向Q3; 0.178; 0.182; 0.178. 厂界下风向Q4; 0.180; 0.183; 0.183. 厂界上风向Q1; 2024.10.11; 颗粒物; ND; ND; ND; 0.185; 0.5; 达标. 厂界下风向Q2; 0.178; 0.175; 0.172. 厂界下风向Q3; 0.173; 0.180; 0.182. 厂界下风向Q4; 0.182; 0.185; 0.185. 由上表可见，企业厂界无组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中标准限值。 7.2.2噪声监测结果见表7.2.3。 表7.2.3厂界噪声监测结果（单位：dB（A）） 监测日期; 2024.10.10. 监测点位; 厂界东侧外1米; 厂界南侧外1米; 厂界西侧外1米; 厂界北侧外1米. 监测值（昼间）; 53.7; 56.0; 56.5; 57.2. 标准值（昼间）; 65. 监测值（夜间）; 52.4; 51.9; 49.9; 51.5. 标准值（夜间）; 55. 达标情况; 达标. 监测日期; 2024.10.11. 监测点位; 厂界东侧外1米; 厂界南侧外1米; 厂界西侧外1米; 厂界北侧外1米. 监测值（昼间）; 55.3; 56.3; 55.5; 54.3. 标准值（昼间）; 65. 监测值（夜间）; 51.3; 53.2; 53.7; 53.2. 标准值（夜间）; 55. 达标情况; 达标. 评价; 昼间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准. - 监测结果表明：监测期间，项目厂界噪声昼间等效（A）声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

# 表八

验收监测结论 8.1废水监测 本项目无生活废水和生产废水产生，蒸汽冷凝水作为清下水通过雨水管网排放。 ### 8.2废气监测 验收监测期间，企业厂界颗粒物无组织排放监测点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 ### 8.3噪声监测 验收监测期间，项目厂界噪声昼间等效（A）声级值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 ### 8.4固废 项目运营期在运营过程中不会产生固体废弃物，无固废处置及排放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                               填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设 项目 | 项目名称 | 700立方黄磷储槽技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 江苏省泰州市医药高新区（高港区）永安洲镇兴园路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 富彤化学有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 225300 |  | 联系电话 |  |  |  | 13477177297 |  |  |
|  | 行业类别 | C5942危险化学品仓储 |  |  |  | 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2024年2月 |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2024年9月 |  |  |
|  | 设计生产能力 | 700立方黄磷储槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 700立方黄磷储槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 650 |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 50 |  | 所占比例% |  | 7.69 |  |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 650 |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 50 |  | 所占比例% |  | 7.69 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 泰州医药高新区（高港区）行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  | 泰高新行审批〔2022〕126号 |  |  | 批准时间 |  | 2022.11 |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 泰州迪特西科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |  | 环保设施检测单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  | 批准时间 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） |  |  |  |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 固废治理（万元） |  |  |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / | 其它（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / t/d |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | /m3/h |  |  |  |  |  | 年平均工作天 |  |  |  | 300天 |  |  |  |
| 污染物排放达标 （工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程 产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际 排放量（6） |  |  | 本期工程核定排放量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水量 | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | COD | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | SS | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 氨氮 | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 有组织废气 | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | 颗粒物 | / | / |  | / |  |  | / |  | / | / |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量--万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升

附件：

附件1     营业执照

附件2     环评批文

附件3     监测报告

附件4     专家意见及签到表

附件5     公示截图

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周围概况图

附图3：项目平面布置图